UCHWAŁA NR XXIV/194/06

RADY GMINY SĘDZIEJOWICE

z dnia 16 lutego 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla wyznaczonych terenów gminy Sędziejowice w miejscowościach:

Sędziejowice, Sędziejowice - Kolonia, Marzenin, Bilew, Brzeski, Pruszków, Żagliny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172 poz.1441) oraz art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492 oraz z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087) Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów gminy Sędziejowice w miejscowościach: Sędziejowice, Sędziejowice - Kolonia, Marzenin, Bilew, Brzeski, Pruszków, Żagliny dz. nr 321.

2. Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały jest obszar planu, który przedstawiono na rysunkach sporządzonych na mapach ewidencji gruntów i budynków (katastralnych) w skali 1:5000 w celu przeznaczenia gruntów do użytkowania rolniczego, leśnego, oraz na mapach w skali 1:1000 dla terenów wyznaczonych w planie jako zurbanizowane i do urbanizacji, a oznaczonych kolejno:

1) miejscowość Sędziejowice:

- rysunek 1 na mapie w skali 1:5000,

- rysunek 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,1I,1J na mapach w skali 1:1000;

2) miejscowość Sędziejowice - Kolonia:

- rysunek 2 na mapie w skali 1:5000,

- rysunek 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G na mapach w skali 1:1000;

3) miejscowość Marzenin:

- rysunek 3 na mapie w skali 1:5000,

- rysunek 3A,3B,3C,3D,3E,3F,3G,3H,3I,3J,3K,3L na mapach w skali 1:1000;

4) miejscowość Bilew:

- rysunek 4 na mapie w skali 1:5000,

- rysunek 4A,4B,4C,4D,4E,4F,4G,4H,4I,4J na mapach w skali 1:1000;

5) miejscowość Brzeski:

- rysunek 5 na mapie w skali 1:5000,

- rysunek 5A,5B,5C,5D,5E,5F,5G,5H,5I,5J,5K,5L na mapach w skali 1:1000;

6) miejscowość Pruszków:

- rysunek 6 na mapie w skali 1:5000,

- rysunek 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H,6I,6J na mapach w skali 1:1000;

7) miejscowość Żagliny dz. nr 321:

- rysunek 7 na mapie w skali 1:1000.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenów objętych niniejszą uchwałą na cele budownictwa: mieszkaniowego, letniskowego i usługowego, na cele wypoczynku zbiorowego oraz rozwoju zabudowy związanej z przemysłem przy minimalizacji wzajemnych konfliktów;

2) uszczegółowienie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terenach o różnych funkcjach, dostosowanie zapisów planu w zakresie przeznaczenia terenów do aktualnego stanu ich zainwestowania i zagospodarowania;

3) poprawa ładu przestrzennego przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści;

4) zachowanie, ochrona i eksponowanie walorów środowiska naturalnego i kulturowego gminy;

5) określenie warunków i zasad zagospodarowania terenu;

6) określenie lokalizacji i zasad uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną;

7) wyznaczenie terenów dla obsługi komunikacji (drogi, parkingi), również na potrzeby istniejących już terenów;

8) dostosowanie sieci dróg do rozwijającego się budownictwa.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszarów określonych w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Sędziejowice, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- rysunkach planu – należy przez to rozumieć rysunki wykonane na aktualnych mapach w skali 1:5000 i 1:1000 stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

- obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach przedstawionych na rysunku planu, którego granice określono w §1 uchwały;

- terenie – należy przez to rozumieć wydzielony teren (jednostkę planistyczną) o ustalonym w planie przeznaczeniu, wyznaczonym na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony numerami i symbolami literowymi, określającymi przeznaczenie podstawowe;

- działce – należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część położoną w granicach terenu przeznaczonego w planie  na cele inne niż rolnicze;

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które przeważa na danym terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi;

- przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

- usługach podstawowych – należy przez to rozumieć prowadzenie działalności gospodarczej o uciążliwości zamykającej się w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie wywołującej zjawisk i stanów negatywnych bądź dokuczliwych dla środowiska i nie polegających na działalności wytwórczej, z wyłączeniem gastronomii;

- usługach – należy przez to rozumieć prowadzenie działalności gospodarczej komercyjnej lub publicznej nie wywołującej zjawisk i stanów negatywnych bądź dokuczliwych dla środowiska;

- działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć prowadzenie działalności związanej z wykorzystaniem urządzeń technicznych o  uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki – tzn. szczególny przypadek, w którym występujące formy uciążliwości działań gospodarczych mogą być jednoznacznie pomierzone, a ich skutki w udokumentowany sposób neutralizowane w obrębie granic działki;

- uciążliwości – należy przez to rozumieć oddziaływanie, które bez przekraczania norm w jakikolwiek niekorzystny sposób wpływa na zasoby środowiska i jego podstawowe elementy tj.: wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, gleby i zasoby wód powierzchniowych, szatę roślinną, klimat akustyczny itd., a pośrednio na standardy przebywania w środowisku ludzi i zwierząt;

- uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki (zamykającej się w granicach władania) – należy przez to rozumieć szczególny przypadek, w którym występujące formy uciążliwości działań gospodarczych mogą być jednoznacznie pomierzone, a ich skutki w udokumentowany sposób neutralizowane w obrębie granic działki;

- działalności produkcyjnej – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą prowadzoną w ramach zakładu pracy mogącą stwarzać uciążliwości dla środowiska;

- procencie zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażoną w procentach wartość stosunku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia obiektów stałych: budynków i budowli oraz urządzeń budowlanych (oczyszczanie lub gromadzenie ścieków, przejazdy, place postojowe) zlokalizowanych na działce do powierzchni działki;

- powierzchni aktywnej przyrodniczo – należy przez to rozumieć cześć powierzchni działki, która nie została zabudowana trwale ani utwardzona nawierzchnią sztuczną lecz zagospodarowana jako tereny zielone lub wodne;

- zabudowie o funkcji mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym – należy przez to rozumieć budowlę lub zespół (np.: dworek, pałac, zespół dworski) wraz z otoczeniem, stanowiące siedzibę o charakterze reprezentacyjnym z funkcją mieszkalną z zakazem podziału na odrębne lokale;

- strefach wykluczających zabudowę – należy przez to rozumieć tereny, na których nie wolno sytuować zabudowy, dopuszcza się natomiast urządzenia terenowe, jak: drogi, place składowe, zieleń niską itp.;

- adaptacji budynków – należy przez to rozumieć budynki istniejące przeznaczone do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, modernizacji lub zmiany funkcji;

- niekubaturowych obiektach sportu i turystyki – należy przez to rozumieć obiekty, które wykorzystują formy morfologiczne terenu z możliwością nasadzeń zielenią z zachowaniem przepisów szczególnych;

- dostępie do drogi publicznej – należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub dostęp poprzez wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem, (nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną);

- likwidacja granicy działki (likwidacja granicy własności) – należy przez to rozumieć połączenie sąsiadujących działek w jedną nieruchomość dla spełnienia wymogów realizacji obiektów budowlanych;

- linie podziału działek – należy przez to rozumieć wskazane linie podziału na rysunkach planu dla osiągnięcia odpowiednich  cech geometrycznych, odpowiedniej wielkości, dostępu do drogi publicznej oraz odpowiedniego wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej dla spełnienia wymogów realizacji obiektów budowlanych; dopuszcza się równoległe przesunięcie linii podziału, przy czym żadna z nowopowstałych działek nie może mieć szerokości frontu mniejszej niż w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;

- nieprzekraczalne linie zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu dla danego terenu linię, której nie może przekroczyć żaden element zabudowy;

- warunkach technicznych w budownictwie – należy przez to rozumieć warunki zawarte w obowiązujących przepisach i normach.

§ 4.1. Obszar objęty planem podzielony został na tereny o różnym przeznaczeniu, wyodrębnione na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone numerami  i symbolami literowymi.

2. Przedmiotem ustaleń planu są:

- MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- RM – tereny zabudowy zagrodowej;

- RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;

- MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

- U – tereny zabudowy usługowej;

- UH – tereny zabudowy usługowo-handlowej;

- UK – tereny zabudowy sakralnej;

- UZ – tereny usług ochrony zdrowia i opieki społecznej;

- US – tereny usług sportu – boisko szkolne;

- UO – tereny usług oświaty;

- PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej;

- P – tereny zabudowy produkcyjnej;

- WZ – tereny ujęcie wody;

- NO – tereny oczyszczalni ścieków;

- ZC – tereny cmentarzy;

- UTL – tereny zabudowy letniskowej;

- KD/W – tereny dróg publicznych – drogi wojewódzkie;

- KD/P – tereny dróg publicznych – drogi powiatowe;

- KD/G – tereny dróg publicznych – drogi gminne;

- KDW – tereny dróg wewnętrznych;

- pp – tereny parkingów;

- W – wody;

- ZP – tereny zieleni urządzonej;

- ZL – tereny lasów i zadrzewień;

- R/ZL – tereny rolne do zalesienia;

- R – tereny rolne (pola orne, łąki, pastwiska).

§ 5.1. Integralną częścią planu są rysunki planu wykonane w skali 1:5000 i 1:1000 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami

planu:

- granica terenu opracowania;

- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania;

- korytarz komunikacyjny drogi ekspresowej S-8;

- granica bezpośredniego zagrożenia powodzią;

- obszar „Centrum Wsi Sędziejowice” i  „Centrum Wsi Marzenin”;

- granica Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Dolina Grabi”;

- strefa ochrony konserwatorskiej;

- strefa obserwacji archeologicznej;

- strefa ochronna wokół cmentarza;

- strefa ochronna linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- strefa ochronna linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV;

- granica terenu zmeliorowanego;

- granica projektowanego zbiornika retencyjnego „Marzenin – Kustrzyce”;

- nieprzekraczalne linie zabudowy;

- linie podziału działek;

- granice działek do likwidacji;

- symbole oznaczające podstawowe przeznaczenie poszczególnych terenów wskazanych w § 4 ust.2.

3. Na rysunkach planu symbolami wykazanymi w § 4 ust.2 określono podstawowe

przeznaczenie poszczególnych terenów.

§ 6. Zapisy szczegółowe planu dokonywane są odrębnie dla każdej miejscowości, przy czym tereny o różnym przeznaczeniu i zagospodarowaniu uzyskują numerację kolejną dla danej miejscowości.

§ 7. Zapisy szczegółowe dla poszczególnych miejscowości zawarte są odpowiednio:

| § 9 – miejscowość Sędziejowice | – str.12 |
| --- | --- |
| § 10– miejscowość Sędziejowice - Kolonia | – str.32 |
| § 11– miejscowość Marzenin | – str.41 |
| § 12– miejscowość Bilew | – str.56 |
| § 13– miejscowość Brzeski | – str.65 |
| § 14– miejscowość Pruszków | – str.77 |
| § 15– miejscowość Żagliny | – str.92 |

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZUJACE DLA CAŁEGO OSZARU OPRACOWANIA

§ 8. Dla całego obszaru opracowania, o ile ustalenia szczegółowe (zawarte w rozdziale III)  nie stanowią inaczej, ustala się:

- poza terenami produkcyjnymi:

- zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z  obowiązującymi przepisami,

- zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-produkcyjnej, uciążliwej, mogącej powodować:

- przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku wg obowiązujących przepisów i norm,

- wprowadzenia do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń w ilości powodującej  przekroczenie poziomów norm stężeń dopuszczalnych, wg obowiązujących przepisów i norm,

- emisje zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu,

- zakaz gromadzenia ścieków technologicznych w zbiornikach bezodpływowych, szczelnych, po  zrealizowaniu gminnej kanalizacji zbiorczej;

- na terenach przemysłowych:

- zakaz realizacji budowy mieszkaniowej i innych funkcji chronionych,

- obowiązek stosowania przez podmioty gospodarcze rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna uzyska tytuł do dysponowania gruntem na cele prowadzenia działalności gospodarczej i na cele budowlane,

- nakaz zainstalowania separatorów olejów i benzyny jako urządzeń podczyszczających wody opadowe,

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu,

- zakaz gromadzenia ścieków technologicznych w zbiornikach bezodpływowych, szczelnych, po zrealizowaniu gminnej kanalizacji zbiorczej;

- w obrębie zwartej zabudowy wsi jest zabroniona budowa zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii; rozbudowa takich zakładów jest dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wystąpienia poważnych awarii;

- w zakresie obsługi komunikacją:

- wyznacza się korytarz komunikacyjny drogi ekspresowej S-8 wraz z węzłem (w miejscowości Marzenin) o szerokości pasa 300m (na rysunkach planu wskazany graficznie liniami), obowiązuje zakaz zabudowy nie związanej z drogą S-8, a dla istniejącej zabudowy – zakaz adaptacji,

- skrzyżowanie z drogą wojewódzką dróg powiatowych i gminnych w miejscowości Sędziejowice – do przebudowy lub modernizacji z uwzględnieniem oceny możliwości budowy ronda na warunkach technicznych ujętych obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.),

- obowiązek obsługi komunikacyjnej działek z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej (w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami) w tym poprzez realizację zjazdów i dróg dojazdowych – gospodarczych,

- w zakresie zasad zagospodarowania terenów położonych w zasięgu oddziaływania dróg publicznych o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla nowej zabudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy następująco:

- 8,0m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej i powiatowej (na terenach zabudowy wsi),

- 6,0m od krawędzi jezdni drogi gminnej i wewnętrznej (na terenach zabudowy wsi),

- 20,0m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej i powiatowej (poza terenem zabudowy wsi),

- 15,0m od krawędzi jezdni drogi gminnej i wewnętrznej (poza terenem zabudowy wsi),

- w/w minimalne odległości zabudowy od krawędzi jezdni nie odnoszą się do obiektów obsługi komunikacji i podróżnych, których usytuowanie podlega uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi,

- dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych w formie zatok w ramach pasa drogowego,

- możliwość realizacji ścieżek rowerowych dwukierunkowych o minimalnej szerokości 2,0m wzdłuż pasa dróg gminnych i w pasie dróg powiatowych;

- w zakresie stref ochronnych:

- cmentarzy:

- nakaz utrzymania odległości cmentarza od zabudowy mieszkaniowej co najmniej 50 metrów pod warunkiem, że teren w granicach od 50-150m od cmentarza posiada siec wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone,

- obowiązuje strefa wykluczająca nową zabudowę mieszkaniową, a dla istniejących budynków mieszkaniowych zakaz adaptacji z wyłączeniem zmiany funkcji na cele niemieszkalne,

- dopuszcza się zabudowę dla usług związanych z obsługą cmentarza i tworzeniem miejsc postojowych,

- wskazane zagospodarowanie na cele zieleni urządzonej, zabudowę mieszkaniową a dla istniejących budynków mieszkaniowych zakaz adaptacji tych budynków,

- obiektów elektroenergetycznych:

- obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej, zalesień, zadrzewień i upraw plantacji wysokopiennych, budowy parkingów,  budowli, urządzeń do zraszania pól (wszelkie prace budowlane i instalacyjne powinny odbywać się pod nadzorem właściwego zakładu energetycznego),

- obowiązują strefy ochronne:

 wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV  – 15,0m (po 7,5m od osi),

 wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV i 220kV – 36,0m (po 18,0m od osi);

- w zakresie zasad obsługi i wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną:

- w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni,

- wytwarzanie ciepła w granicach jednej nieruchomości ze źródeł bezpiecznych ekologicznie,

- w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- po zrealizowaniu na terenie Gminy sieci gazowej wysokich ciśnień, lokalizacja gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w liniach rozgraniczających dróg poza pasem jezdni,

- w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- zaopatrzenie z istniejącej sieci wodociągowej,

- dopuszcza się lokalizację indywidualnych ujęć wody, o ile spełniają wymogi obowiązujących przepisów i norm,

- sieci wodociągowe w swoich średnicach winny zapewniać wydatek wody niezbędny dla zabezpieczenia ppoż.,

- w zakresie odprowadzania ścieków – docelowo podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, do czasu jej budowy dopuszcza się lokalizowanie urządzeń indywidualnego odprowadzania ścieków w granicach nieruchomości:

- w przypadku zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na działkach, wywóz do zlewni przy oczyszczalni ścieków,

- podczas lokalizacji małych oczyszczalni ścieków  należy przeanalizować następujące aspekty:

• Za : - zabudowa rozproszona (to wysoki koszt budowy sieci i urządzeń do przyłączenia   poszczególnych odbiorców),

- tereny o małych spadkach, przepuszczające wodę,

- dostępność terenów niezabudowanych,

- istnienie cieków i zbiorników wodnych, które należy chronić,

•  Przeciw: - bliskość istniejącej sieci kanalizacyjnej, do której można podłączyć dany teren,

- duże spadki terenów, grunty nieprzepuszczalne bądź o małej przepuszczalności,

- zbyt mała miąższość gruntu o dobrej jakości,

- zbyt wysoki poziom wód gruntowych,

- teren położony blisko ujęcia wody,

- ścieki technologiczne (o ile zostaną wytworzone w związku z prowadzoną działalnością przemysłową, usługową) wymagać będą, przed odprowadzeniem ich do gminnej kanalizacji sanitarnej, podczyszczenia do wartości wskaźników normowych określonych w przepisach szczegółowych,

- w zakresie odprowadzania wód opadowych deszczowych:

- odprowadzenie wód opadowych  tzw. wód brudnych z terenów utwardzonych (ulic, placów, parkingów) oraz z  terenów przemysłowych, przemysłowo-usługowych, działalności usługowej -  poprzez realizację sieci kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód do istniejących rowów stosownie do uzyskanego poz職olenia wodno-prawnego, obowiązek zainstalowania urządzeń podczyszczających wody opadowe,

- wody opadowe tzw. wody czyste z pozostałych terenów odprowadzone mogą być na własną działkę z wykorzystaniem naturalnej retencji gruntu lub też do systemu kanalizacji deszczowej po jej zrealizowaniu,

- w zakresie gromadzenia odpadów:

- obowiązek gromadzenia odpadów stałych w pojemnikach na terenie działek lub w kontenerach ogólnodostępnych oraz  ich usuwania w systemie oczyszczania stosowanym w gospodarce komunalnej gminy,

- dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą sposób utylizacji odpadów innych niż bytowe zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

- w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną – zasilanie poprzez rozbudowę z istniejącej sieci energetycznej:

- utrzymanie i adaptacja istniejącego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną wraz z istniejącymi stacjami trafo,

- rozbudowa systemu energetycznego poprzez wybudowanie nowych słupowych lub kontenerowych stacji transformatorowych ,

- dopuszcza się przeprowadzenie linii elektroenergetycznej NN 0,4kV jako odgałęzienia od istniejącej linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV,

- w celu przyłączenia poszczególnych działek do sieci energetycznej należy wybudować linię energetyczną NN 0,4kV wzdłuż dróg dojazdowych oraz skrzynki złączowo-pomiarowe w linii ogrodzenia działek,

- minimalne wymiary działek gruntów dla potrzeb budowy projektowanych stacji transformatorowych wynoszą: 6mx5m dla stacji wewnętrznych i 3mx2m dla stacji słupowych,

- realizacja podłączeń na warunkach ustalonych przez dostawcę energii elektrycznej,

- w zakresie sieci teletechnicznych:

- w terenie zabudowy sieci teletechniczne w tym telekomunikacyjne należy realizować w liniach rozgraniczających dróg poza pasem jezdni,

- realizacja nowej infrastruktury technicznej pomiędzy  jezdnią a liniami rozgraniczającymi drogi;

- w zakresie urządzeń melioracji:

- plan ustala obowiązek ochrony istniejących urządzeń melioracji wodnych,

- po uzyskaniu uzgodnień od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych obowiązek wyłączenia z eksploatacji urządzeń melioracji szczegółowych przed rozpoczęciem urbanizacji terenu,

- w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych na obszarze wyposażonym w urządzenia melioracyjne inwestor zobowiązany jest do zaprojektowania zabezpieczeń lub przebudowy istniejących systemów melioracyjnych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, jako jednostką prowadzącą ewidencję tych urządzeń,

- przebudowa urządzeń melioracyjnych w sposób umożliwiający funkcjonowanie sieci na terenach sąsiednich,

- obowiązek zachowania istniejących rowów melioracyjnych pełniących funkcję odbiorników wód opadowych i z urządzeń drenarskich oraz pozostawienie pasa szerokości 5m po obu stronach od granicy rowu bez możliwości naniesień trwałych, umożliwiającego jego konserwację i modernizację,

- na rzece Grabi projektuje się zbiornik retencyjny „Marzenin – Kustrzyce” w terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, którego granice pokazano na rysunkach planu 3 i 6; dla tego obszaru wprowadza się zakaz innego sposobu zagospodarowania oraz zakaz zabudowy i zadrzewień,

- na rzece Tymiance dopuszcza się regulację w zakresie przebiegu koryta z możliwością lokalizacji budowli i urządzeń wodnych,

- na rzece Grabi obowiązują zasady zagospodarowania pozostawiające jej naturalny przebieg z możliwością prowadzenia prac odmulających itp. w ramach ekoregulacji;

- w zakresie podziałów i scalania nieruchomości:

- działki budowlane powstałe w wyniku podziału lub scalenia działek istniejących muszą mieć zapewnioną obsługę komunikacyjna kołową zgodną z ustaleniami rysunków planu,

- wydzielanie działek może odbywać się w ramach istniejących podziałów własnościowych bądź w wyniku zniesienia własności (scalanie działek) w ramach tego samego terenu, zgodnie z rysunkami planu i ustaleniami rozdziału III (ustaleniami szczegółowymi),

- podział terenu związany z wydzieleniem terenu pod ogólnodostępne drogi dojazdowe może nastąpić pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających drogi,

- przy wydzielaniu terenu pod nowe drogi publiczne, bądź przy modernizacji i przebudowie istniejących dróg należy uwzględnić lokalizację zatok postojowych i przystankowych dla autobusów,

- przy podziale terenu przyległego do skrzyżowań dróg należy uwzględnić narożne ścięcia linii rozgraniczających o długości boków minimum 10,0m - przy skrzyżowaniu drogi klasy technicznej Z z drogami klasy technicznej L i D (w terenach istniejącej zabudowy dopuszcza się minimalne ścięcia 5,0m) i 5,0m - przy skrzyżowaniu dróg klasy technicznej L i D z drogami klasy technicznej L i D (chyba, że zmiana powyższych wielkości wynika z przepisów szczególnych dotyczących ochrony przyrody lub dóbr kultury);

- realizację ogrodzeń:

- wzdłuż przestrzeni publicznej bezpośrednio w liniach rozgraniczających,

- dla terenów sąsiadujących z granicą rowu realizację ogrodzeń i innych naniesień trwałych w odległości minimalnej 5m od jego granicy,

- jako ażurowych (preferowane drewniane) o maksymalnej wysokości 2,10m (w tym cokół),

- możliwość kształtowania ogrodzeń typu żywopłot w terenach objętych ochroną konserwatorską lub w terenach przeznaczonych do zagospodarowania letniskowego, mieszkaniowego czy przemysłowego;

- w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:

- obowiązuje pozostawienie w granicach działek nie mniej niż 50% powierzchni aktywnej przyrodniczo,

- zakaz zabudowy w promieniu 15,0m od pomników przyrody:

- trzy dęby szypułkowe w Sędziejowicach - Kolonii,

- trzy dęby szypułkowe w Marzeninie,

- trzy dęby szypułkowe, jesion wyniosły i wiąz szypułkowy oraz grupa ośmiu dębów szypułkowych w Pruszkowie,

- zakaz nasadzeń drzew i krzewów liściastych w strefie 25,0m od istniejących naturalnych zbiorników wodnych, śródpolnych i śródleśnych "oczek wodnych",

- obowiązek pozostawienia wzdłuż rzek i rowów melioracyjnych terenów otwartych,

- w zakresie ochrony wód podziemnych - zakaz lokalizacji małych oczyszczalni ścieków  przy:

- dużych spadkach terenów (grunty nieprzepuszczalne bądź o małej przepuszczalności),

- zbyt małej miąższości gruntu o dobrej jakości,

- zbyt wysokim poziomie wód gruntowych,

- zakaz zrzutu ścieków do rowów melioracyjnych,

- dla Zespołu Przyrodniczo –Krajobrazowego „Doliny Grabi” obowiązują ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 roku (Dz. U. Woj. Sieradzkiego Nr 20 poz. 115); dopuszcza się przekształcenie Zespołu Przyrodniczo –Krajobrazowego „Doliny Grabi” w projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Tuszyńsko – Dłutowsko – Grabiańskiego”;

- w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- strefa obserwacji archeologicznej:

- dla terenów objętych strefą występowania stanowisk archeologicznych przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu oraz zalesieniem wymagane jest uzyskanie zgody służb ochrony zabytków,

- roboty ziemne mogą być prowadzone na terenie stanowiska archeologicznego po uzyskaniu zgody służb ochrony zabytków, które określą zakres i sposób ochrony danego stanowiska,

- strefa ochrony konserwatorskiej dla obszarów zawierających obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków tj.:

- zespół dworsko-parkowy w Sędziejowicach - Kolonii,

- kościół w Marzeninie,

- zespół dworsko-parkowy – park w Pruszkowie,

- wszelkie prace związane z adaptacją budynków i terenów wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- obowiązek całkowitej ochrony zieleni wysokiej,

- zakaz podziałów nieruchomości,

- ustalenia szczegółowe zawarto w poszczególnych jednostkach planistycznych terenów w rozdziale III,

- dla obiektów architektury będących w ewidencji konserwatorskiej:

- ogrodzenie przy cmentarzu w Sędziejowicach,

- lodownia, przebudowana cerkiew, ogrodzenie w zespole dworsko-parkowym w Sędziejowicach - Kolonii,

- ogrodzenie cmentarza i kaplica w Marzeninie,

- zespół dworsko-parkowy i młyn wodny w Brzeskach,

- domy,

- prace związane z przebudową tych obiektów wymagają uzgodnień ze służbami ochrony zabytków;

- z uwagi na  brak w granicach opracowania terenów górniczych, a także miejsc zagrożonych osuwaniem się ziemi, plan w swoich ustaleniach nie nakłada zakazów, nakazów i dopuszczeń;

- w zakresie granic zasięgu wód powodziowych plan ustala zakaz zabudowy i zalesień oraz inne zakazy wynikające z obowiązujących przepisów szczegółowych;

- w zakresie opracowania przestrzeni publicznej, plan nakazuje kształtowanie jej w wyznaczonych na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi terenach: drogi publiczne, tereny parkingów w miejscowościach Marzenin (oraz możliwość zieleni urządzonej i przystanku autobusowego – 1U) i Sędziejowice (tereny parkingów i zieleni urządzonej);

- plan w swoich ustaleniach nie nakłada sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów z uwagi na brak takiej potrzeby;

- dla terenów oznaczonych jako „Centrum Wsi Sędziejowice” (rysunek planu 1) i „Centrum Wsi Marzenin” (rysunek planu 3) plan ustala:

- dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej architektury takie jak:

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki,

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;

- dopuszcza się odstępstwo od minimalnych odległości linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg wyłącznie w odniesieniu do obiektów istniejących. Dopuszcza się w tych przypadkach modernizacje całych obiektów, bez możliwości rozbudowy w obszarze pomiędzy minimalną linia zabudowy a linia rozgraniczającą dróg;

- dla terenów będących elementami przestrzeni publicznej ustala się następujące zasady zagospodarowania :

- ustala się ogólną dostępność do przestrzeni publicznej, w tym dla osób niepełnosprawnych,

- dopuszcza się grodzenie terenów, w przypadku gdy przepisy planu nie stanowią inaczej, z nakazem realizacji takiego ogrodzenia jako ażurowego o maksymalnej wysokości do 2 m i zakazem realizacji wszelkich ogrodzeń (od strony ulicy i w pozostałych granicach) jako ogrodzeń wyłącznie z elementów betonowych,

- obiekty budowlane zlokalizowane na terenach przestrzeni publicznej dopuszcza się w całości lub części jako ogólnie niedostępne,

- obowiązuje zakaz prowadzenia działalności związanej z emisją promieniowania jonizującego, emisją substancji złowonnych i wibracji i bezwzględny zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód i gruntu oraz nieczyszczonych ścieków deszczowych do wód i obowiązek wykonania powierzchni terenów komunikacji i parkingów w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych,

- ustala się wymóg działań na rzecz poprawy stanu środowiska niezależnie od istniejącego stanu zabudowy,

- ustala się zakaz lokalizacji nowych naziemnych sieci infrastruktury technicznej,

- ustala się ochronę zieleni wysokiej i wprowadza wymóg konserwacji, odtwarzania oraz uzupełniania ubytków drzewostanów,

- ustala się konieczność modernizacji technicznej obiektów budowlanych, w tym obiektów infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej (ulicznej) i elementów inżynierii drogowej, a także infrastruktury teletechnicznej, z zabezpieczeniem kanalizacji dla potrzeb światłowodów,

- realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksowe wykonanie uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, a wykonanie trwałych nawierzchni dróg należy poprzedzić zakończeniem prac związanych z realizacją obiektów infrastruktury technicznej,

- w sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów szczególnych i po uzgodnieniu z właścicielami terenów,

- ustala się kablowanie istniejących odcinków sieci napowietrznych w przypadku kolizji z projektowaną zabudową oraz w rejonach istniejącej i projektowanej zabudowy;

- w liniach rozgraniczających dróg (ulic) dopuszcza się:

    - korekty łuków dróg w celu poprawy warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu,

    - korektę istniejących przebiegów,

    - lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),

- na terenach zabudowanych, izolowanych od ruchu samochodowego, dopuszcza się lokalizację chodników o minimalnej szerokości 1,5 m, lub ścieżek pieszo-rowerowych o minimalnej szerokości 3 m,

- lokalizację obustronnych szpalerów zieleni wysokiej typu izolacyjnego,

    - do czasu realizacji projektowanych odcinków dróg lub ich poszerzenia do docelowych parametrów, dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania nowych obiektów budowlanych.

- dla terenów oznaczonych na rysunkach planu  (rys.1,2,3,4,5,6) symbolem R plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny rolne (pola orne, sady, ogrody, łąki, pastwiska);

- przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zagrodowa pod warunkiem dostępu do drogi i infrastruktury;

- zakaz zabudowy na gruntach klasy III oraz na terenach w pasach ochronnych określonych w §8 pkt.5;

- warunki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania zabudowy dla celów prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej :

- obowiązuje niska zabudowa dla budynków mieszkalnych (maksymalnie 9m od poziomu terenu do kalenicy),

- możliwość podpiwniczenia budynków mieszkalnych i wyniesienia parteru maksymalnie 90cm nad poziom terenu,

- obowiązek kształtowania dachu budynków mieszkalnych o nachyleniu 15-45°,

- wskazane sytuowanie obiektów gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- dopuszcza się zabudowę przy granicy działki, o ile przepisy szczególne nie mówią inaczej;

- dla terenów zmeliorowanych lokalizacja nowych obiektów wymaga rozwiązania i uregulowania stosunków wodnych;

- dopuszczenie realizacji urządzeń związanych z regulacją stosunków wodnych, ujęć wodnych dla potrzeb rolnictwa, gospodarki komunalnej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

- dla terenów oznaczonych na rysunkach planu (rys.1,2,3,4,5,6) symbolem ZL plan ustala: obowiązuje ścisła ochrona istniejących lasów i zadrzewień bez prawa zabudowy;

- przeznaczenie podstawowe - tereny lasów i zadrzewień;

- ochrona istniejącego drzewostanu oraz gatunków fauny i flory;

- zakaz wyrębu drzew: zakaz samodzielnego pozyskiwania drewna poza planową gospodarką powierzchni leśnych,

- zakaz melioracji i zmiany stosunków wodnych zarówno obszarów leśnych jak i rolnych w najbliższym otoczeniu lasu;

- zakaz inwestowania budowlanego za wyjątkiem obiektów służących gospodarce leśnej i łowiectwa;

- możliwość urządzenia miejsc obsługi turystów w pobliżu miejsc widokowych i krajobrazowych – ukształtowanie ciągu spacerowego i rowerowego, punktów zatrzymań dla turystów;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

- dla terenów oznaczonych na rysunkach planu (rys.1,2,3,4,5,6) symbolem R/ZL plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe - tereny rolne do zalesienia;

- zakaz zabudowy kubaturowej;

- zakaz nasadzeń w pasie 5m od granicy rowu melioracyjnego oraz urządzeń melioracji podziemnych;

- dopuszcza się zalesienie na terenach nie wskazanych na rysunkach planu na gruntach klasy V i VI, niezmeliorowanych, przy istniejących kompleksach leśnych oraz do tworzenia nowych kompleksów, pod warunkiem, że obszar zalesień będzie wynosił co najmniej 1ha i nie będzie przekraczał powierzchni 30 ha w jednym kompleksie;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

- dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem W plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe - wody (m.in. stawy, oczka wodne, baseny - zbiorniki przydomowe);

- zakaz zabudowy, nasadzeń drzew i krzewów liściastych w strefie 5,0m od granicy wód;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

- dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KD/G plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe – tereny dróg publicznych – drogi gminne;

- drogi gminne pozostawione w dotychczasowym sposobie i zakresie użytkowania, docelowo dostosować do klasy technicznej D lub L (oznaczenia klas poszczególnych dróg na rysunkach planu);

- przeznaczenie uzupełniające - obsługa w zakresie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających;

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających dla klasy D - 15m poza terenami zabudowy,

- 10m w terenach zabudowy;

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających dla klasy L - 15m poza terenami zabudowy,

- 12m w terenach zabudowy;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

- dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KD/P plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe – tereny dróg publicznych – drogi powiatowe;

- drogi powiatowe klasy technicznej L lub Z (oznaczenia klas poszczególnych dróg na rysunkach planu);

- przeznaczenie uzupełniające  - obsługa w zakresie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających;

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających dla klasy L - 15m poza terenami zabudowy,

- 12m w terenach zabudowy;

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających dla klasy Z - 20m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

- dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KD/W plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe – tereny dróg publicznych – droga wojewódzka klasy technicznej G (oznaczenie klasy drogi na rysunkach planu);

- przeznaczenie uzupełniające - obsługa w zakresie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających;

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających dla klasy G - 25m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

- dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KDW plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe – tereny dróg wewnętrznych, które mogą na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy stać się drogami publicznymi gminnymi;

- przeznaczenie uzupełniające – obsługa w zakresie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających;

- istniejące i nowoprojektowane drogi wewnętrzne o szerokości w liniach rozgraniczających 8-10m;

- dopuszcza się drogi w postaci ciągu pieszo – jezdnego;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

- dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KDW1 plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe – tereny niepublicznych dróg wewnętrznych;

- przeznaczenie uzupełniające – obsługa w zakresie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających;

- istniejące i nowoprojektowane niepubliczne drogi wewnętrzne o szerokości w liniach rozgraniczających 4-8m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

ROZDZIAŁ III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

MIEJSCOWOŚĆ SĘDZIEJOWICE

§ 9.1. Dla terenów wsi plan ustala:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu:

- dopuszcza się indywidualne ujęcia wody o ile spełniają wymogi obowiązujących przepisów i norm;

- w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

- obowiązek podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- w przypadku braku kanalizacji obowiązek lokalizowania zbiorników szczelnych lub oczyszczalni przydomowych – nakaz ich likwidacji po wybudowaniu - rozbudowie zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- obowiązek wywozu nieczystości ze zbiorników szczelnych do zlewni przy oczyszczalni;

- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających drogi (poza jezdnią) – dopuszcza się poprowadzenie sieci poza linią rozgraniczającą w pasie 5m przy tej linii;

- zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące stacje trafo;

- zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła spełniające wymogi obowiązujących przepisów i norm lub realizacja kotłowni ekologicznych;

- w granicach „Centrum Wsi Sędziejowice” (wskazanych na rysunku planu – rysunek 1) obowiązują przepisy szczegółowe wskazane w § 8 pkt. 15 w Rozdziale II – dotyczy jednostek planistycznych:3MN, 4MN, 5MN, 1MN/U, 1U, 2U, 3U, UO, UK, 3RM, 4RM/MN, 5RM/MN, 6RM/MN, pp, ZP, ZC;

- w granicach strefy archeologicznej (wskazanej na rysunku planu – rysunek 1) przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu oraz zalesieniem wymagane jest uzyskanie zgody służb ochrony zabytków – dotyczy jednostek planistycznych: 1MN, 3MN, 1RM, 6RM/MN, 1U, 2P, UTL;

- w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych na obszarze wyposażonym w urządzenia melioracyjne (wskazanym na rysunku planu – rysunek 1) inwestor zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania zabezpieczeń lub przebudowy istniejących systemów melioracyjnych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, jako jednostką prowadzącą ewidencje tych urządzeń – dotyczy jednostek planistycznych: 1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN, 5U, PU;

- następujące jednostki planistyczne zostały opisane w niniejszym paragrafie w następujących ustępach:

| ust.2 – 1MN, 1MN1 ust.3 – 2MN ust.4 – 3MN ust.5 – 4MN ust.6 – 5MN ust.7 – 1MN/U ust.8 – 2MN/U ust.9 – 1U ust.10 – 2U ust.11 – 3U ust.12 – 4U ust.13 – 5U | ust.14 – UO ust.15 – UK ust.16 – UK1 ust.17 – PU ust.18 – 1RM ust.19 – 2RM ust.20 – 3RM ust.21 – 4RM ust.22 – 1RM/MN ust.23 – 2RM/MN ust.24 – 3RM/MN | ust.25 – 4RM/MN ust.26 – 5RM/MN ust.27 – 6RM/MN ust.28 – 7RM/MN ust.29 – 8RM/MN ust.30 – UTL ust.31 – WZ ust.32 – WZ1 ust.33 – pp ust.34 – ZP ust.35 – ZC |
| --- | --- | --- |

2. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1H,1I) symbolem 1MN i 1MN1 należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D) poprzez nowoprojektowany układ dróg wewnętrznych KDW;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż nowoprojektowanych dróg wewnętrznych KDW (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 9m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 900m² (linie podziału pokazano na rysunku planu),

- minimalna szerokość frontu nowopowstałych nieruchomości: 20m,

- obowiązek wydzielenia dróg wewnętrznych KDW w śladzie wskazanym na rysunku planu,

- dla jednostki 1MN:

- dla istniejących działek o szerokości frontu mniejszej niż 20m możliwa zabudowa bliźniacza w granicy działki,

- dla działek obecnie oznaczonych numerami 207 i 206 możliwość zabudowy pod warunkiem likwidacji granicy własności pomiędzy nimi lub z działkami sąsiadującymi,

- podział tylko dla działek dla których na rysunku planu pokazano ich linie podziału,

- dla działki obecnie oznaczonej numerem 203 możliwość zabudowy pod warunkiem likwidacji granicy własności z działką sąsiadującą,

- dla działek obecnie oznaczonych numerami 197 i 198 możliwość zabudowy pod warunkiem likwidacji granicy własności pomiędzy nimi,

- dla jednostki 1MN1:

- możliwe podziały (linie podziału działek pokazano na rysunku planu) pod warunkiem likwidacji granic działki (własności) wskazanych na rysunku planu;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A,1D) symbolem 2MN należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy mieszkaniowej w strefie ochronnej cmentarza;

- dla istniejących budynków mieszkaniowych znajdujących się w strefie ochronnej cmentarza – zakaz ich adaptacji z wyłączeniem zmiany funkcji na cele niemieszkalne;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 130m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A) symbolem 3MN należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 900m² liniami równoległymi do istniejących granic działek (w stosunku do drogi gminnej pod kątem ok. 50°),

- dopuszcza się podział linią prostopadłą do istniejących granic działek pomiędzy działkami obecnie oznaczonych numerami 426/6 i 425/9 pod warunkiem przekształcenia działki obecnie oznaczonej numerem 425/8 na niepubliczną drogę wewnętrzną dojazdową,

- minimalna szerokość frontu nowo powstałych nieruchomości: 20m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A) symbolem 4MN należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G) i z drogi powiatowej KD/P(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania zatok dojazdowych utwardzonych (cofnięcie bramy wjazdowej od linii ogrodzenia lub linii rozgraniczającej drogę o 3m) ze spadkiem terenu w stronę nieruchomości – obowiązek bram przesuwnych lub skrzydłowych otwieranych do wewnątrz nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 900m² liniami prostopadłymi do linii drogi wojewódzkiej, pod warunkiem wydzielenia równoległej niepublicznej drogi wewnętrznej przylegającej do linii rozgraniczającej drogę KD/W ( zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną – istniejący),

- minimalna szerokość frontu nowo powstałych nieruchomości: 20m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A) symbolem 5MN należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G) istniejącym zjazdem;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 130m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A) symbolem 1MN/U należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu:

- dla funkcji mieszkaniowej - usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania,

- dla funkcji usługowej możliwość lokalizacji mieszkań w bryle budynku dla osób prowadzących działalność usługową;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację z możliwością zmiany funkcji na usługową, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z) oraz z drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 35% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 65%,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m², a budynku usługowego maksimum 300m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- dla funkcji usługowej obowiązek zorganizowania miejsc postojowych w granicach nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działki na dwie nieruchomości (po ok. 50%) linią prostopadłą lub równoległą do linii drogi powiatowej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1B) symbolem 2MN/U należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu:

- dla funkcji mieszkaniowej - usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania,

- dla funkcji usługowej możliwość lokalizacji mieszkań w bryle budynku dla osób prowadzących działalność usługową;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację z możliwością zmiany funkcji na usługową, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z) oraz z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 25% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 65%,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m², a budynku usługowego maksimum 200m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- dla funkcji usługowej obowiązek zorganizowania miejsc postojowych w granicach nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- podział możliwy tylko po likwidacji granic własności pomiędzy działkami,

- podział na nieruchomości o powierzchni minimum 600m² pod warunkiem dostępu do drogi publicznej poprzez wydzielenie niepublicznej drogi wewnętrznej dojazdowej,

- minimalna szerokość frontu nowo powstałej nieruchomości: 20m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A) symbolem 1U należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa: usługi nieuciążliwe lub o uciążliwości zamykającej się w granicach władania (w tym usługi publiczne administracyjne);

- przeznaczenie uzupełniające terenu – zabudowa usługowo-mieszkaniowa z lokalizacją budynków mieszkalnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G) i z drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 25% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 65% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje, maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- zezwala się na budowę parkingów,

- obowiązek zorganizowania miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 1000m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

10. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A) symbolem 2U należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowo-handlowa: usługi nieuciążliwe lub o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – zabudowa usługowo-mieszkaniowa z lokalizacją mieszkań dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- zakaz zabudowy mieszkaniowej w strefie ochronnej cmentarza;

- dla istniejących budynków mieszkaniowych znajdujących się w strefie ochronnej cmentarza – zakaz ich adaptacji z wyłączeniem zmiany funkcji na cele niemieszkalne;

- zakaz zmiany funkcji budynków znajdujących się w strefie ochronnej cmentarza na budynki mieszkaniowe;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G) istniejącym zjazdem, z drogi powiatowej KD/P(L) i z drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 25% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 65% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje, maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A) symbolem 3U należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowo-handlowa;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi m.in. oświaty i kultury (biblioteka), służby zdrowia (przychodnia), administracji, bankowość, o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- dla istniejących budynków dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 25% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 65% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje, maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

12. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1G) symbolem 4U należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa o uciążliwości zamykającej się w granicach władania, (granica południowa jednostki planistycznej: wzdłuż granicy strefy ochronnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV);

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- zakaz zabudowy mieszkaniowej;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G);

- budowa wodociągu wzdłuż drogi KD/W(G) (między jezdnią a linią zabudowy) oraz w zależności od potrzeb – po terenie jednostki planistycznej;

- należy zabezpieczyć dostawę energii elektrycznej w zależności od potrzeb poprzez wybudowanie stacji transformatorowej oraz linii zasilającej SN15kV;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 60% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 1500m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej poprzez układ dróg wewnętrznych,

- nakaz wydzielenia równoległej drogi wewnętrznej przylegającej do linii rozgraniczającej drogę KD/W ( jeden zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną);

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

13. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1C,1D) symbolem 5U należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- dla istniejących budynków dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D) w tym również biegnącej po terenach zamkniętych kolejowych;

- rozbudowa wodociągu w zależności od potrzeb po terenie jednostki planistycznej;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 60% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 1000m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

14. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A,1B) symbolem UO należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny usług oświaty;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – funkcja mieszkaniowa z możliwością prowadzenia usług podstawowych;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;

- zakaz zabudowy mieszkaniowej w strefie ochronnej cmentarza;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych i adaptacji istniejących budynków:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- dla istniejących budynków dopuszcza się adaptację,

- nowe budynki winny tworzyć z zabudową istniejącą jednorodny zespół urbanistyczny – zakaz przekraczania wysokości ponad istniejące,

- zakaz budowy ogrodzeń z płyt betonowych pełnych;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

15. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1B) symbolem UK należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny zabudowy sakralnej (kościół parafialny z plebanią);

- przeznaczenie uzupełniające terenu – obiekty służące obsłudze kultury i oświaty oraz obiekty z funkcją mieszkalną;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych i istniejących budynków:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- dla istniejących budynków dopuszcza się adaptację,

- nowe budynki winny tworzyć z zabudową istniejącą jednorodny zespół urbanistyczny – zakaz przekraczania wysokości ponad istniejące budynki z wyłączeniem kościoła;

- zakaz budowy ogrodzeń z płyt betonowych pełnych, możliwość kształtowania ogrodzenia typu żywopłot;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

16. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1B) symbolem UK1 należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – rolniczy tereny kościelny;

- zakaz zabudowy kubaturowej;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z) poprzez teren UK;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

17. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1C,1D) symbolem PU należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa produkcyjno-usługowa  o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – składy i magazyny;

- obowiązek stosowania przez podmioty gospodarcze rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna uzyska tytuł do dysponowania gruntem na cele prowadzenia działalności gospodarczej i na cele budowlane;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L) w tym również biegnącej po terenach zamkniętych kolejowych;

- rozbudowa wodociągu w zależności od potrzeb po terenie jednostki planistycznej;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 15% powierzchni działki dla działalności produkcyjnej, a dla działalności usługowej – 30%,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 80% powierzchni działki dla działalności produkcyjnej, a dla działalności usługowej – 60%,

- maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, nakaz zainstalowania separatorów olejów i benzyny jako urządzeń podczyszczających wody opadowe,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania miejsc parkingowych w granicach nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- dla działalności produkcyjnej – możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 2000m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej,

- dla działalności usługowej – możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 800m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania;

18. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1F,1H) symbolem 1RM należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna od drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% przy zagospodarowaniu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 25%,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

19. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1E) symbolem 2RM należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna drogą wewnętrzną KDW1 od drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni przy zagospodarowaniu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 25%,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

20. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1B) symbolem 3RM należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- zakaz zabudowy mieszkaniowej w strefie ochronnej cmentarza;

- dla istniejących budynków mieszkaniowych znajdujących się w strefie ochronnej cmentarza – zakaz ich adaptacji z wyłączeniem zmiany funkcji na cele niemieszkalne;

- obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej KD/W(G);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 60% powierzchni przy zagospodarowaniu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 25%,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

21. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1D) symbolem 4RM należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L) w tym również biegnącej po terenach zamkniętych kolejowych;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni przy zagospodarowaniu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 35%,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

22. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1D,1E) symbolem 1RM/MN należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z dróg gminnych KD/G(L) i KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 130m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę budynkami gospodarczymi w granicy nieruchomości z jednostką planistyczną PU,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 600m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 1200m² dla zabudowy zagrodowej,

- podział liniami równoległymi do istniejących granic działek (80-90° w stosunku do drogi gminnej), dopuszcza się podział linią równoległą do drogi pod warunkiem wydzielenia niepublicznej drogi wewnętrznej,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 20m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 25m dla zabudowy zagrodowej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

23. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1E,1F) symbolem 2RM/MN należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L), z drogi gminnej KD/G(D) i drogi wewnętrznej KDW;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 600m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 1200m² dla zabudowy zagrodowej,

- podział liniami równoległymi do istniejących granic działek (ok. 60° w stosunku do drogi powiatowej), dopuszcza się podział linią równoległą do drogi pod warunkiem wydzielenia niepublicznej drogi wewnętrznej,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 20m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 25m dla zabudowy zagrodowej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

24. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A,1D) symbolem 3RM/MN należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV – dla istniejących budynków w strefie ochronnej nakaz uzgodnienia z właściwym zakładem energetycznym rozbiórki bądź warunków funkcjonowania tych budynków;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV – dla istniejących budynków w strefie ochronnej nakaz uzgodnienia z właściwym zakładem energetycznym rozbiórki bądź warunków funkcjonowania tych budynków;

- zakaz zabudowy mieszkaniowej w strefie ochronnej cmentarza;

- dla istniejących budynków mieszkaniowych znajdujących się w strefie ochronnej cmentarza – zakaz ich adaptacji z wyłączeniem zmiany funkcji na cele niemieszkalne;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L) w tym również biegnącej po terenach zamkniętych kolejowych, drogi gminnej KD/G(L) oraz drogi wewnętrznej KDW;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 900m² po wydzieleniu drogi wewnętrznej KDW,

- podział tylko dla działek dla których na rysunkach planu pokazano ich linie podziału,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 20m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

25. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A) symbolem 4RM/MN należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L), drogi gminnej KD/G(D) oraz drogi wewnętrznej KDW;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 900m² po wydzieleniu drogi wewnętrznej KDW,

- podział linią równoległą do drogi wewnętrznej KDW, o minimalnej głębokości nowo powstałych nieruchomości od drogi wewnętrznej 45m,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 20m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

26. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A,1B) symbolem 5RM/MN należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działki 110:

- na nieruchomości nie mniejsze niż 600m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 1500m² dla zabudowy zagrodowej,

- linią równoległą do drogi wewnętrznej KDW,

- o minimalnej głębokości nowo powstałych nieruchomości od drogi wewnętrznej 45m,

- szerokość frontu minimum 20m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a 30m dla zabudowy zagrodowej,

- podział możliwy pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

- dla działek obecnie oznaczonych numerami 112 i 113 zakaz podziału;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

27. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A,1B) symbolem 6RM/MN należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy – zakaz ich adaptacji;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z), z dróg gminnych KD/G(D) i KD/G(L) oraz drogi wewnętrznej KDW;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 100m² w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i maksimum 150m² w zabudowie zagrodowej,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału na nieruchomości nie mniejsze niż 600m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 1000m² dla zabudowy zagrodowej,

- podział linią równoległą do dłuższego odcinka drogi KDW,

- dla działek przyległych do drogi gminnej KD/G(D) dopuszcza się podział liniami prostopadłymi do tej drogi,

- szerokość frontu minimum 20m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30m dla zabudowy zagrodowej,

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

28. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A,1G) symbolem 7RM/MN należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

29. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A,1D,1F,1G) symbolem 8RM/MN należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV – dla istniejących budynków w strefie ochronnej nakaz uzgodnienia z właściwym zakładem energetycznym rozbiórki bądź warunków funkcjonowania tych budynków;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV – dla istniejących budynków w strefie ochronnej nakaz uzgodnienia z właściwym zakładem energetycznym rozbiórki bądź warunków funkcjonowania tych budynków;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L) w tym również biegnącej po terenach zamkniętych kolejowych i drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 900m²,

- dla działek obecnie oznaczonych numerami 292,293 i 294 możliwość podziału od drogi gminnej linią prostopadłą do granic działek biegnących od tej drogi (minimalna głębokość nowo powstałych nieruchomości 50m od drogi gminnej),

- dla działek obecnie oznaczonych numerami 287, 288, 289 i 290 możliwość zabudowy od drogi gminnej pod warunkiem likwidacji granicy własności i wydzieleniu drogi niepublicznej wewnętrznej,

- dla działek obecnie oznaczonych numerami 288, 289 i 290 możliwość zabudowy od drogi powiatowej pod warunkiem likwidacji granicy własności

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 20m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

30. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1I) symbolem UTL należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa letniskowa;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe poza miastem;

- uzupełnienie działek niezabudowanych zabudową rekreacyjną indywidualną pomiędzy istniejącą zabudową letniskową;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D) poprzez drogę wewnętrzną KDW;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KDW (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w stosunku do nowych i istniejących obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 60% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku letniskowego maksimum 80m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 8m od poziomu terenu do kalenicy,

- zakaz podpiwniczenia budynków,

- zakaz stosowania dachów płaskich – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- dopuszcza się budowę wolnostojącego garażu na jeden samochód o maksymalnej powierzchni zabudowy 15m² – zakaz budowy z elementów betonowych lub blaszanych,

- zakaz budowy ogrodzeń z elementów betonowych,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania zatok dojazdowych utwardzonych (cofnięcie bramy wjazdowej od linii ogrodzenia lub linii rozgraniczającej drogę o 3m) ze spadkiem terenu w stronę nieruchomości – obowiązek bram przesuwnych lub skrzydłowych otwieranych do wewnątrz nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

31. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A) symbolem WZ należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny ujęcie wody;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – hydrofornia;

- rozbudowa, nadbudowa i budowa nowych obiektów ściśle związanych z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym;

- obsługa komunikacyjna zjazdem z drogi gminnej KD/G(D);

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

32. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A) symbolem WZ1 należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – rezerwa terenu pod rozbudowę ujęcie wody;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – rozbudowa o stację uzdatniania wody i zbiorniki dla rezerwy wody;

- rozbudowa, nadbudowa i budowa nowych obiektów ściśle związanych z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D) bezpośrednio lub z terenu jednostki planistycznej WZ;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

33. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A,1B) symbolem pp należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny parkingów;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – dopuszcza się funkcję usługowo-handlową;

- obsługa komunikacyjną z drogi gminnej KD/G(L), z drogi powiatowej KD/P(Z) i z drogi wojewódzkiej KD/W(G);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- dla funkcji usługowo-handlowej zezwala się na wydzielenie terenu (maksymalnie 10% powierzchni parkingów) pod tymczasowe obiekty budowlane jak: kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej,

- zezwala się na umieszczanie nośników reklamowych,

- maksymalna wysokość tymczasowych obiektów budowlanych i nośników reklamowych – 3m,

- nakaz zainstalowania urządzeń podczyszczjących wody opadowe do wartości wskaźników określonych w przepisach szczegółowych;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

34. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1A) symbolem ZP należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny zieleni urządzonej;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L) poprzez teren jednostki planistycznej pp;

- nakaz nasadzeń niskiego drzewostanu w formie zieleni urządzonej (alejki, mini place zabaw);

- dopuszcza się zabudowę typu mini gastronomia o wysokości maksymalnej 3m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu – nieprzekraczalny procent zabudowy: 10% powierzchni działki,

- zakaz budowy ogrodzeń – możliwość kształtowania ogrodzenia typu żywopłot;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

35. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.1,1C) symbolem ZC należącego do miejscowości Sędziejowice  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – teren cmentarza;

- ogrodzenie – w ewidencji konserwatorskiej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L) i z drogi wojewódzkiej KD/W(G);

- nakaz utrzymania historycznego charakteru ogrodzenia;

- wszelkie prace remontowe ogrodzenia – możliwe po uzgodnieniu ze służbami ochrony zabytków;

- nakaz utrzymania odległości zabudowy mieszkaniowej od cmentarza co najmniej 50 metrów (teren w granicach od 50-150m od cmentarza posiada siec wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone);

- zakaz zabudowy mieszkaniowej w strefie ochronnej (50m) cmentarza – dla istniejących budynków mieszkaniowych obowiązuje zakaz adaptacji tych budynków z wyłączeniem zmiany funkcji na cele niemieszkalne;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

MIEJSCOWOŚĆ  SĘDZIEJOWICE - KOLONIA

§ 10.1. Dla terenów wsi plan ustala:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu:

- dopuszcza się indywidualne ujęcia wody o ile spełniają wymogi obowiązujących przepisów i norm;

- w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

- obowiązek podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- w przypadku braku kanalizacji obowiązek lokalizowania zbiorników szczelnych lub oczyszczalni przydomowych – nakaz ich likwidacji po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- obowiązek wywozu nieczystości ze zbiorników szczelnych do zlewni przy oczyszczalni;

- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających drogi (poza jezdnią) – dopuszcza się poprowadzenie sieci poza linią rozgraniczającą w pasie 5m przy tej linii;

- zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące stacje trafo;

- zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła spełniające wymogi obowiązujących przepisów i norm lub realizacja kotłowni ekologicznych.

- w granicach strefy archeologicznej (wskazanej na rysunku planu – rysunek 2) przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu oraz zalesieniem wymagane jest uzyskanie zgody służb ochrony zabytków – dotyczy jednostek planistycznych: 1MN, 2MN, MN/U, 3RM, 4RM, 1RM/MN, U, US, MW;

- w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych na obszarze wyposażonym w urządzenia melioracyjne (wskazanym na rysunku planu – rysunek 2) inwestor zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania zabezpieczeń lub przebudowy istniejących systemów melioracyjnych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, jako jednostką prowadzącą ewidencje tych urządzeń – dotyczy jednostek planistycznych: 2RM/MN, 2RM, 1MN;

- następujące jednostki planistyczne zostały opisane w niniejszym paragrafie w następujących ustępach:

| ust.2 – MN/U ust.3 – 1MN ust.4 – 2MN ust.5 – UO ust.6 – MW | ust.7 – P ust.8 – U ust.9 – US ust.10 – 1RM/MN ust.11 – 2RM/MN | ust.12 – 1RM ust.13 – 2RM ust.14 – 3RM ust.15 – 4RM |
| --- | --- | --- |

2. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2A,2C,1A,1B) symbolem MN/U należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu:

- dla funkcji mieszkaniowej - usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania,

- dla funkcji usługowej możliwość lokalizacji mieszkań w bryle budynku dla osób prowadzących działalność usługową;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację z możliwością zmiany funkcji na usługową, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z) oraz z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla funkcji mieszkalnej,

– 45% powierzchni działki dla funkcji usługowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m², a budynku usługowego maksimum 300m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- dla funkcji usługowej obowiązek zorganizowania miejsc postojowych w granicach nieruchomości;

- zakaz podziałów działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2A) symbolem 1MN należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z) oraz z drogi wewnętrznej KDW;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziałów działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2A,2C) symbolem 2MN należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej KDW;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KDW (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 600m² liniami prostopadłymi i równoległymi do drogi powiatowej KD/P(Z) (linie podziału pokazano na rysunku planu),

- obowiązek wydzielenia drogi wewnętrznej - na rysunkach planu droga oznaczona symbolem KDW;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2A,1B) symbolem UO należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny usług oświaty;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – funkcja mieszkaniowa o charakterze rezydencjonalnym z możliwością prowadzenia usług podstawowych;

- strefa ochrony konserwatorskiej:

- zespół dworsko-parkowy w rejestrze zabytków,

- lodownia, przebudowana cerkiew, ogrodzenie w ewidencji konserwatorskiej;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- zakaz rozbudowy istniejących budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy;

- zakaz jakiejkolwiek zabudowy i nasadzeń drzew w promieniu 15m od pomników przyrody tj.: trzech dębów szypułkowych;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z) oraz z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- dla istniejących budynków dopuszcza się adaptację,

- nowe budynki winny tworzyć z zabudową istniejącą jednorodny zespół urbanistyczny – zakaz przekraczania wysokości ponad istniejące,

- ochrona istniejących drzew – w miarę możliwości odtworzenie historycznego układu parkowego,

- ochrona stawów – oczek wodnych,

- adaptacja albo zmiana funkcji istniejących budynków, budowa nowych budynków, remont lub modernizacja ogrodzenia, zadrzewianie – wymagają uzgodnienia ze służbami ochrony zabytków, jakiekolwiek działania przy zabytku wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2A) symbolem MW należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z) poprzez istniejące zjazdy;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  rysunku planu,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 20% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- dopuszcza się rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego bez możliwości zwiększenia wysokości – część rozbudowana winna stanowić jednorodny zespół urbanistyczny,

- zezwala się na budowę parterowego budynku gospodarczego lub garażu (z przeznaczeniem dla potrzeb mieszkańców) o maksymalnej wysokości 4m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość zorganizowania niekubaturowych obiektów sportu – placu zabaw,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2A) symbolem P należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa produkcyjna o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – składy i magazyny;

- obowiązek stosowania przez podmioty gospodarcze rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna uzyska tytuł do dysponowania gruntem na cele prowadzenia działalności gospodarczej i na cele budowlane;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 15% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 80% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, nakaz zainstalowania separatorów olejów i benzyny jako urządzeń podczyszczających wody opadowe,

- obowiązek zorganizowania miejsc parkingowych w granicach nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 2000m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2A,2C) symbolem U należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa: usługi nieuciążliwe lub o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – zabudowa usługowo-mieszkaniowa z lokalizacją mieszkań dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 60% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 800m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2A) symbolem US należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – usługi sportu:  boisko szkolne;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – towarzysząca zabudowa kubaturowa służąca obsłudze boiska (również gastronomia, hotel);

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- dla istniejących budynków dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- następujące warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 20% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 20% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje, maksymalna wysokość 10m od poziomu od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- realizacja nowej zabudowy w gabarytach nie zakłócających walorów przyrodniczych oraz walorów istniejącej zabudowy,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- zakaz budowy ogrodzeń z płyt betonowych pełnych;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

10. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2A,2B) symbolem 1RM/MN należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 600m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 900m² dla zabudowy zagrodowej pod warunkiem dostępu do drogi powiatowej,

- podział liniami prostopadłymi do drogi powiatowej KD/P(Z),

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 20m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 25m dla zabudowy zagrodowej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2D) symbolem 2RM/MN należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 600m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 900m² dla zabudowy zagrodowej pod warunkiem dostępu do drogi powiatowej,

- podział liniami prostopadłymi do drogi powiatowej KD/G(D),

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 20m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 25m dla zabudowy zagrodowej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

12. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2D) symbolem 1RM należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

13. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2D) symbolem 2RM należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

14. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2C) symbolem 3RM należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej KDW;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30% powierzchni,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 900m² pod warunkiem dostępu do drogi wewnętrznej KDW,

- podział liniami prostopadłymi do drogi wewnętrznej KDW,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 25m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

15. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.2,2C,2E,2F) symbolem 4RM należącego do miejscowości Sędziejowice - Kolonia  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej KDW1 od drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

MIEJSCOWOŚĆ  MARZENIN

§ 11.1. Dla terenów wsi plan ustala:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu:

- dopuszcza się indywidualne ujęcia wody o ile spełniają wymogi obowiązujących przepisów i norm;

- w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

- obowiązek podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- w przypadku braku kanalizacji obowiązek lokalizowania zbiorników szczelnych lub oczyszczalni przydomowych – nakaz ich likwidacji po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- plan rezerwuje pod kanalizację sanitarną tereny w liniach rozgraniczających drogi pomiędzy linią rozgraniczającą a jezdnią oraz w miejscach niezabudowanych wzdłuż linii dróg od linii rozgraniczającej 5m,

- obowiązek wywozu nieczystości ze zbiorników szczelnych do zlewni przy oczyszczalni;

- zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące stacje trafo;

- zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła spełniające wymogi obowiązujących przepisów i norm lub realizacja kotłowni ekologicznych;

- w granicach „Centrum Wsi Marzenin” (wskazanych na rysunku planu – rysunek 3) obowiązują przepisy szczegółowe wskazane w § 8 pkt. 15 w Rozdziale II – dotyczy jednostek planistycznych:1MN, 1U, UZ, UK, 2RM/MN, 4RM/MN, pp;

- w granicach strefy archeologicznej (wskazanej na rysunku planu – rysunek 3) przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu oraz zalesieniem wymagane jest uzyskanie zgody służb ochrony zabytków – dotyczy jednostek planistycznych: 1MN, 3MN, 1RM, 3RM, 1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN, 4RM/MN, 5RM/MN, 6RM/MN, 7RM/MN, U, 1U, 2U, UO, UK, UZ, PU, UTL, NO, pp;

- w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych na obszarze Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Doliny Grabi” inwestor jest zobowiązany, przy nowym zagospodarowaniu nieruchomości, uwzględnić obowiązujące przepisy dotyczące Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego – dotyczy jednostek planistycznych: UTL, 2RM/MN;

- następujące jednostki planistyczne zostały opisane w niniejszym paragrafie w następujących ustępach:

| ust.2 – 1MN ust.3 – 2MN ust.4 – 3MN ust.5 – U ust.6 – 1U ust.7 – 2U ust.8 – UZ ust.9 – UO ust.10 – UK | ust.11 – ZC ust.12 – PU ust.13 – UTL ust.14 – NO ust.15 – 1RM/MN ust.16 – 2RM/MN ust.17 – 3RM/MN ust.18 – 4RM/MN ust.19 – 5RM/MN | ust.20 – 6RM/MN ust.21 – 7RM/MN ust.22 – 8RM/MN ust.23 – 1RM ust.24 – 2RM ust.25 – 3RM ust.26 – 4RM ust.27 – pp ust.28 – R1 |
| --- | --- | --- |

2. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3B,3C) symbolem 1MN należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejącej zabudowy zagrodowej dopuszcza się rozbudowę również o nowe budynki gospodarcze związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L) oraz z drogi gminnej KD/G(L), z dróg wewnętrznych KDW i KDW1;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- dla budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy zakaz przebudowy i rozbudowy;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do rozbudowy istniejących i budowy nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- zakaz podziałów za wyjątkiem:

- działki obecnie oznaczonej numerem 473 (linia podziału pokazana na rysunku planu) na nieruchomości o powierzchni minimum 900m² linią równoległą do drogi wewnętrznej KDW;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3C) symbolem 2MN należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L) i z nowoprojektowanej drogi wewnętrznej KDW;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KDW (między jezdnią a linią zabudowy)

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

a)  możliwość zabudowy tylko po wydzieleniu drogi wewnętrznej KDW,

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m² frontem do drogi wewnętrznej KDW,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- podział działek według linii podziałów wskazanych na rysunku planu,

- wielkość nowo powstałych nieruchomości minimum 900m²,

- nakaz wydzielenia drogi wewnętrznej KDW w śladzie wskazanym na rysunku planu;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3C,3D) symbolem 3MN należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L) i z drogi gminnej KD/G(D);

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KD/G(D) i KD/P(L) (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- budynki sytuowane frontem do drogi KD/P (KD/G) – kalenica równoległa do linii drogi,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- linie podziału działek pokazano na rysunkach planu,

- podziały linią równoległą do dróg KD/P i KD/G,

- działka obecnie oznaczona numerem 291 może być zabudowana pod warunkiem likwidacji własności pomiędzy tą działką a działką obecnie oznaczoną numerem 502 – (możliwy wtedy podział),

- dopuszcza się również podziały liniami pod kątem ok. 70° do linii dróg KD/P i KD/G pod warunkiem szerokości nowo powstałej działki minimum 20m,

- powierzchnia nowo powstałych nieruchomości minimum 600m²;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3B) symbolem U należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa: usługi nieuciążliwe lub o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – zabudowa usługowo-mieszkaniowa z lokalizacją mieszkań dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L), z drogi gminnej KD/G(L) i z drogi wewnętrznej KDW;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 60% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 9m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- zakaz podpiwniczenia budynków,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 1000m²,

- podział liniami prostopadłymi do linii drogi KDW,

- minimalna szerokość frontu działki 25m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3B) symbolem 1U należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowo-handlowa (taka jak mała gastronomia, mini handel) o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – tereny zieleni urządzonej, możliwość zorganizowania przystanku autobusowego;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych i przebudowy – rozbudowy istniejących:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 30% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zieleni urządzonej – 50% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 4m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- zakaz podpiwniczenia budynków,

- powierzchnia zabudowy budynku maksimum 40m²,

- nakaz nasadzeń niskiego drzewostanu w formie zieleni urządzonej (alejki, mini place zabaw),

- zakaz budowy ogrodzeń;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3A) symbolem 2U należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa: usługi ratownictwa (remiza straży pożarnej);

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 10% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 60% powierzchni działki,

- możliwość rozbudowy istniejących i budowy nowych budynków – winny one tworzyć z zabudową istniejącą jednorodny zespół urbanistyczny;

- zakaz podziału działki;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3B) symbolem UZ należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa: usługi zdrowia;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod szpitale i domy opieki społecznej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L) i drogi gminnej KD/G(L);

- dla budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy – zakaz ich adaptacji;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących:

- obowiązuje istniejąca linia zabudowy z utrzymaniem linii regulacyjnych dróg,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni działki,

- maksymalna powierzchnia zabudowy budynków nowych – 100m²,

- maksymalna wysokość nadbudowy istniejących i nowych budynków 9m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- zakaz podpiwniczenia nowych budynków,

- rozbudowa istniejących i budowa nowych budynków powinna stanowić z istniejącą zabudową jednorodny zespół urbanistyczny;

- zakaz podziału działki;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3A) symbolem UO należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny usług oświaty;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni działki,

- nowe budynki winny tworzyć z zabudową istniejącą jednorodny zespół urbanistyczny – zakaz przekraczania wysokości ponad istniejące;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

10. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3A) symbolem UK należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny zabudowy sakralnej (kościół parafialny z plebanią);

- obowiązuje strefa ochrony konserwatorskiej – kościół w rejestrze zabytków;

- zakaz jakiejkolwiek zabudowy i nasadzeń drzew w promieniu 15m od pomników przyrody tj.: trzech dębów szypułkowych;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych oraz rozbudowy i przebudowy istniejących:

- zakaz budowy nowych budynków,

- możliwość rozbudowy istniejących budynków tylko za zgodą służb ochrony zabytków,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- obowiązek całkowitej ochrony zieleni wysokiej,

- wszelkie prace remontowe w całej strefie ochrony konserwatorskiej możliwe po uzgodnieniu ze służbami ochrony zabytków, jakiekolwiek działania przy zabytku wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3B) symbolem ZC należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – teren cmentarza;

- ogrodzenie i kapliczka – w ewidencji konserwatorskiej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L) od strony parkingów;

- nakaz utrzymania historycznego charakteru ogrodzenia;

- wszelkie prace remontowe kapliczki i ogrodzenia – możliwe po uzgodnieniu ze służbami ochrony zabytków;

- nakaz utrzymania odległości zabudowy mieszkaniowej od cmentarza co najmniej 50 metrów (teren w granicach od 50-150m od cmentarza posiada siec wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone);

- zakaz zabudowy mieszkaniowej w strefie ochronnej (50m) cmentarza – dla istniejących budynków mieszkaniowych obowiązuje zakaz adaptacji tych budynków z wyłączeniem zmiany funkcji na cele niemieszkalne;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

12. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3A,3B) symbolem PU należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa produkcyjno-usługowa  o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – składy i magazyny, dla zabudowy usługowej możliwość lokalizacji mieszkań dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

- obowiązek stosowania przez podmioty gospodarcze rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna uzyska tytuł do dysponowania gruntem na cele prowadzenia działalności gospodarczej i na cele budowlane;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV – dla istniejących budynków w strefie ochronnej nakaz uzgodnienia z właściwym zakładem energetycznym rozbiórki bądź warunków funkcjonowania tych budynków;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L) poprzez drogę wewnętrzną KDW;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 15% powierzchni działki dla działalności produkcyjnej, a dla działalności usługowej – 30%,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 80% powierzchni działki dla działalności produkcyjnej, a dla działalności usługowej – 60%,

- maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, nakaz zainstalowania separatorów olejów i benzyny jako urządzeń podczyszczających wody opadowe,

- obowiązek zorganizowania miejsc parkingowych w granicach nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- dla działalności produkcyjnej – możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 2000m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej,

- dla działalności usługowej – możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 800m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania;

13. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3G) symbolem UTL należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa letniskowa;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe poza miastem;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D) poprzez drogę wewnętrzną KDW;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi (między jezdnią a linią zabudowy);

- w trakcie wydzielania nieruchomości należy zabezpieczyć teren pod stację transformatorową słupowa ewentualnie kontenerową – zasilenie stacji w zależności od możliwości napowietrzne lub kablowe;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- możliwość zabudowy tylko po wydzieleniu drogi wewnętrznej KDW,

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 60% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 8m od poziomu terenu do kalenicy,

- zakaz podpiwniczenia budynków,

- zakaz stosowania dachów płaskich – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- dopuszcza się budowę wolnostojącego garażu na jeden samochód o maksymalnej powierzchni zabudowy 15m² – zakaz budowy z elementów betonowych lub blaszanych,

- zakaz budowy ogrodzeń z elementów betonowych,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania zatok dojazdowych utwardzonych (cofnięcie bramy wjazdowej od linii ogrodzenia lub linii rozgraniczającej drogę o 3m) ze spadkiem terenu w stronę nieruchomości – obowiązek bram przesuwnych lub skrzydłowych otwieranych do wewnątrz nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- podział na nieruchomości o powierzchni minimum 800m² (linie podziału wskazane na rysunku planu), o minimalnej szerokości frontu działki 30m,

- położenie granic nowych działek pod kątem ok.50 w stosunku do linii drogi wewnętrznej KDW;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

14. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3G) symbolem NO należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – teren oczyszczalni ścieków o uciążliwości zamykającej się w granicach nieruchomości;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – adaptacja terenu na funkcję usługowo – składowe;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D) poprzez drogę wewnętrzną KDW;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi  KD/G(D) i KDW (między jezdnią a linią rozgraniczającą drogi);

- należy zabezpieczyć dostawę energii elektrycznej w zależności od potrzeb poprzez wybudowanie stacji transformatorowej oraz linii zasilającej SN15kV;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zorganizowania miejsc postojowych w obrębie działki;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość wydzielenia terenu pod składy lub magazyny;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

15. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3A,3B) symbolem 1RM/MN należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- dla budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy – zakaz ich adaptacji;

- zakaz zabudowy mieszkaniowej w strefie ochronnej cmentarza;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z dróg powiatowych KD/P(L) oraz z drogi wewnętrznej KDW;

- pozostawia się dotychczasowe skomunikowanie drogą wewnętrzną KDW1;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 20% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 60% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

16. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3A,3C,3H) symbolem 2RM/MN należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- zakaz zabudowy kubaturowej w korytarzu komunikacyjnym drogi ekspresowej S-8;

- dla budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy – zakaz ich adaptacji;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L) oraz z drogi wewnętrznej KDW;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KD/P(L) (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 20% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 60% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 180m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

17. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3B,3F) symbolem 3RM/MN należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L) w tym również biegnącej po terenach zamkniętych kolejowych;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KD/G(L) (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 20% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 60% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 180m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 600m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 900m² dla zabudowy zagrodowej pod warunkiem dostępu do drogi publicznej,

- podział liniami równoległymi do istniejących granic działek,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 25m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

18. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3B,3C) symbolem 4RM/MN należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- dla budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy – zakaz ich adaptacji;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L), z drogi gminnej KD/G(L) oraz z drogi wewnętrznej KDW1;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 100m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zakaz likwidacji zbiorników wodnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem W,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

19. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3C) symbolem 5RM/MN należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L) i  z drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 20% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 60% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

20. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3B,3C) symbolem 6RM/MN należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- dla budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy – zakaz ich adaptacji;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L) oraz z drogi gminnej KD/G(D);

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KD/G(D) i KD/P(L) (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 20% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 60% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

21. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3B,3C,3D) symbolem 7RM/MN należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- dla budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy – zakaz ich adaptacji;

- zakaz zabudowy mieszkaniowej w strefie ochronnej cmentarza;

- dla istniejących budynków mieszkaniowych znajdujących się w strefie ochronnej cmentarza – zakaz ich adaptacji z wyłączeniem zmiany funkcji na cele niemieszkalne;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D) i drogi wewnętrznej KDW1;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KD/G(D) (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 20% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 60% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- zakaz podziałów działek,

- możliwość zabudowy następujących działek obecnie oznaczonych numerami : 533, 536, 537, 292, 525, 221 pod warunkiem likwidacji granic własności z działką bezpośrednio z nią graniczącą (sąsiadującą);

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

22. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3E) symbolem 8RM/MN należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KD/G(D) (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 20% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 60% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- zakaz podziałów działek

- możliwość zabudowy następujących działek pod warunkiem likwidacji granic własności:

- działki obecnie oznaczonej numerem 18 z działkami bezpośrednio z nią graniczącymi (sąsiadującymi),

- działki obecnie oznaczonych numerami 22 i 23 łącznie z działką sąsiadującą;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

23. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3D,3E,3J,4E) symbolem 1RM należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna od drogi gminnej KD/G(D) i drogi powiatowej KD/P(L) w tym również biegnących po terenach zamkniętych kolejowych, drogi wewnętrznej KDW oraz drogą wewnętrzną KDW1 od drogi gminnej KD/G(D) dla działki obecnie oznaczonej numerem 47 i od drogi wewnętrznej KDW dla działki obecnie oznaczonej numerem 48;

- jednostka planistyczna leży w korytarzu komunikacyjnym drogi ekspresowej S-8 – zakaz nowej zabudowy a dla istniejących budynków zakaz ich adaptacji;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

24. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3E) symbolem 2RM należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna od drogi powiatowej KD/P(L) w tym również biegnących po terenach zamkniętych kolejowych;

- jednostka planistyczna leży częściowo w korytarzu komunikacyjnym drogi ekspresowej S-8 – dla tej części zakaz nowej zabudowy a dla istniejących budynków zakaz ich adaptacji;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy poza korytarzem komunikacyjnym drogi ekspresowej S-8:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego o maksymalnej powierzchni 100m²,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

25. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3C) symbolem 3RM należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- dla budynków znajdujących się w korytarzu komunikacyjnym drogi ekspresowej S-8– zakaz ich adaptacji;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- obsługa komunikacyjna od drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy poza korytarzem komunikacyjnym drogi ekspresowej S-8:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego o maksymalnej powierzchni 100m²,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

26. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3F,3L) symbolem 4RM należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna od drogi gminnej KD/G(D) i drogą wewnętrzną KDW1 od drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego o maksymalnej powierzchni 100m²,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

27. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.3,3A,3B) symbolem pp należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny parkingów;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – dopuszcza się funkcję usługowo-handlową;

- obsługa komunikacyjną z dróg gminnych KD/G(D) i KD/G(L) oraz z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- dla funkcji usługowo-handlowej zezwala się na wydzielenie terenu (maksymalnie 10% powierzchni parkingów) pod tymczasowe obiekty budowlane jak: kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej,

- zezwala się na umieszczanie nośników reklamowych,

- maksymalna wysokość tymczasowych obiektów budowlanych i nośników reklamowych – 3m,

- nakaz zainstalowania urządzeń podczyszczjących wody opadowe do wartości wskaźników określonych w przepisach szczegółowych;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (rys.3) symbolem R1 należącego do miejscowości Marzenin  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny rolne z zakazem zabudowy;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

MIEJSCOWOŚĆ  BILEW

§ 12.1. Dla terenów wsi plan ustala:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu:

- dopuszcza się indywidualne ujęcia wody o ile spełniają wymogi obowiązujących przepisów i norm;

- w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

- obowiązek podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- w przypadku braku kanalizacji obowiązek lokalizowania zbiorników szczelnych lub oczyszczalni przydomowych – nakaz ich likwidacji po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- obowiązek wywozu nieczystości ze zbiorników szczelnych do zlewni przy oczyszczalni;

- zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące stacje trafo;

- zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła spełniające wymogi obowiązujących przepisów i norm lub realizacja kotłowni ekologicznych.

- w granicach strefy archeologicznej (wskazanej na rysunku planu – rysunek 4) przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu oraz zalesieniem wymagane jest uzyskanie zgody służb ochrony zabytków – dotyczy jednostek planistycznych: 1RM/MN, 5RM/MN;

- w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych na obszarze Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Doliny Grabi” inwestor jest zobowiązany, przy nowym zagospodarowaniu nieruchomości, uwzględnić obowiązujące przepisy dotyczące Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego – dotyczy jednostek planistycznych: 2PU, UH;

- następujące jednostki planistyczne zostały opisane w niniejszym paragrafie w następujących ustępach:

| ust.2 – 1RM/MN ust.3 – 2RM/MN ust.4 – 3RM/MN ust.5 – 4RM/MN ust.6 – 5RM/MN | ust.7 – 6RM/MN ust.8 – 1MN ust.9 – 2MN ust.10 – MN/U ust.11 – U | ust.12 – PU ust.13 – 1RM ust.14 – 2RM ust.15 – 3RM ust.16 – R1 |
| --- | --- | --- |

2. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4A,4D) symbolem 1RM/MN należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- dla budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy – zakaz ich adaptacji;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L), z drogi gminnej KD/G(L) i drogi wewnętrznej KDW1;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 35% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 130m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- zakaz podziału działek,

- możliwość zabudowy wyłącznie w granicach nieruchomości, które posiadają cechy geometryczne działek budowlanych oraz będą miały zapewniony dostęp do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4A,4B) symbolem 2RM/MN należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D) i KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 35% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 130m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- podział liniami równoległymi do istniejących granic działek (ok.60-70° do linii drogi gminnej) na nieruchomości o minimalnej powierzchni 900m²,

- szerokość frontu nowo powstałych nieruchomości minimum 25m,

- dla istniejących działek o szerokości frontu mniejszej niż 20m możliwa zabudowa bliźniacza w granicy działki

- dla działek obecnie oznaczonych numerami 488 i 505 możliwość zabudowy pod warunkiem likwidacji granicy własności z działką sąsiadującą;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4B,4C,4G) symbolem 3RM/MN należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L), z drogi wewnętrznej KDW oraz z drogi z terenu Gminy Zduńska Wola;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 35% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 130m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- dla nieruchomości skomunikowanych od drogi KDW na rysunku planu pokazano linie podziału na działki liniami prostopadłymi do linii drogi,

- powierzchnia nowo powstałych nieruchomości minimalna 900m²,

- szerokość frontu nowo powstałych nieruchomości minimum 25m,

- dla działek obecnie oznaczonych numerami 454, 455, 456, 457/1 możliwy podział na zasadach wyżej określonych po likwidacji własności granic pomiędzy nimi,

- dla istniejących działek o szerokości frontu mniejszej niż 20m możliwa zabudowa bliźniacza w granicy działki;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4F) symbolem 4RM/MN należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- dla niezabudowanej jednostki planistycznej rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KD/G(D) (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 35% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 130m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4E) symbolem 5RM/MN należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 35% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- podział na działki liniami prostopadłymi do linii drogi powiatowej,

- powierzchnia nowo powstałych nieruchomości minimalna 900m²,

- szerokość frontu nowo powstałych nieruchomości minimum 25m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4B,4H) symbolem 6RM/MN należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D), KD/G(L) i z drogi wewnętrznej KDW;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KDW (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 35% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 130m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy działki,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- dla działek obecnie oznaczonych numerami 466/2 i 475 na rysunku planu pokazano linie podziału,

- dla pozostałych działek możliwy podział na dwie nieruchomości linią prostopadłą do granicy działki,

- powierzchnia nowopowstałej nieruchomości minimum 900m²,

- dla istniejących działek o szerokości frontu mniejszej niż 20m możliwa zabudowa bliźniacza w granicach działki;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4A) symbolem 1MN należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- obsługa komunikacyjna z nowoprojektowanej drogi wewnętrznej KDW;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KDW (między jezdnią a linią zabudowy);

- w trakcie wydzielania nieruchomości należy zabezpieczyć teren pod stację transformatorową słupowa ewentualnie kontenerową – zasilenie stacji w zależności od możliwości napowietrzne lub kablowe;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- podział na działki liniami prostopadłymi do linii drogi wewnętrznej,

- powierzchnia nowo powstałych nieruchomości minimalna 600m²,

- szerokość frontu nowo powstałych nieruchomości minimum 25m,

- pomiędzy działkami obecnie oznaczonych numerami 512 i 513 należy zlikwidować granicę własności,

- na rysunku planu pokazano linie podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4B) symbolem 2MN należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D), KD/G(L) i nowoprojektowanej drogi wewnętrznej KDW;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 100m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę bliźniaczą w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- linie podziału na działki pokazano na rysunku planu,

- powierzchnia nowo powstałych nieruchomości minimalna 600m²;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

10. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4B,4C) symbolem MN/U należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu:

- dla funkcji mieszkaniowej - usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania,

- dla funkcji usługowej możliwość lokalizacji mieszkań w bryle budynku dla osób prowadzących działalność usługową;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- obsługa komunikacyjna z nowoprojektowanej drogi wewnętrznej KDW oraz z nowoprojektowanej drogi wewnętrznej KDW1;

- w trakcie wydzielania nieruchomości należy zabezpieczyć teren pod stację transformatorową słupową ewentualnie kontenerową – zasilenie stacji w zależności od możliwości napowietrzne lub kablowe;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 25% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 65% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m², a dla budynku usługowego maksimum 300m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- dla funkcji usługowej obowiązek zorganizowania miejsc postojowych w granicach nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- linie podziału działek pokazano na rysunku planu, podziały działek obecnie oznaczonych numerami 449/1,447,445,443 możliwe po wydzieleniu drogi wewnętrznej KDW1,

- powierzchnia nowo powstałych nieruchomości minimalna 600m²;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4A) symbolem U należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa: usługi ratownictwa (straż pożarna);

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(L) i z drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 10% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 60% powierzchni działki,

- możliwość rozbudowy istniejących i budowy nowych budynków – winny one tworzyć z zabudową istniejącą jednorodny zespół urbanistyczny;

- zakaz podziału działki;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

12. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4E,4J) symbolem PU należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa produkcyjno–usługowa o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – składy i magazyny, dla zabudowy usługowej możliwość lokalizacji mieszkań dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

- obowiązek stosowania przez podmioty gospodarcze rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna uzyska tytuł do dysponowania gruntem na cele prowadzenia działalności gospodarczej i na cele budowlane;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi powiatowej KD/P(L);

- rozbudowa wodociągu po terenie jednostki w zależności od potrzeb;

- należy zabezpieczyć dostawę energii elektrycznej w zależności od potrzeb poprzez wybudowanie stacji transformatorowej oraz linii zasilającej SN15kV;

- w trakcie wydzielania nieruchomości należy zabezpieczyć teren pod stację transformatorową słupowa ewentualnie kontenerową – zasilenie stacji w zależności od możliwości napowietrzne lub kablowe;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 15% powierzchni działki dla działalności produkcyjnej, a dla działalności usługowej – 30%,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 80% powierzchni działki dla działalności produkcyjnej, a dla działalności usługowej – 60%,

- maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, nakaz zainstalowania separatorów olejów i benzyny jako urządzeń podczyszczających wody opadowe,

- obowiązek zorganizowania miejsc parkingowych w granicach nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość likwidacji granic własności i podział na niżej wymienionych zasadach pod warunkiem wydzielenia do nowo powstałych nieruchomości niepublicznej drogi wewnętrznej dojazdowej zakończonej placem manewrowym 20mx20m,

- dla działalności produkcyjnej – możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 2000m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej,

- dla działalności usługowej – możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 1200m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania;

13. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4I) symbolem 1RM należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna od drogi gminnej KD/G(D), a dla działek obecnie oznaczonych numerami 21/2 i 21/3 drogą wewnętrzną KDW1 od drogi gminnej KD/G(D);

- jednostka planistyczna leży w terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią;

- zakaz nowej zabudowy kubaturowej, dla istniejących budynków zakaz adaptacji;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

14. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4H) symbolem 2RM należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna drogą wewnętrzną KDW1 od drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

15. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4,4A) symbolem 3RM należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna drogą wewnętrzną KDW1 od drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

16. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.4) symbolem R1 należącego do miejscowości Bilew  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny rolne z zakazem zabudowy;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

MIEJSCOWOŚĆ  BRZESKI

§ 13.1. Dla terenów wsi plan ustala:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu:

- dopuszcza się indywidualne ujęcia wody o ile spełniają wymogi obowiązujących przepisów i norm;

- w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

- obowiązek podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- w przypadku braku kanalizacji obowiązek lokalizowania zbiorników szczelnych lub oczyszczalni przydomowych – nakaz ich likwidacji po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- obowiązek wywozu nieczystości ze zbiorników szczelnych do zlewni przy oczyszczalni;

- zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące stacje trafo;

- zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła spełniające wymogi obowiązujących przepisów i norm lub realizacja kotłowni ekologicznych.

- w granicach strefy archeologicznej (wskazanej na rysunku planu – rysunek 5) przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu oraz zalesieniem wymagane jest uzyskanie zgody służb ochrony zabytków – dotyczy jednostek planistycznych: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, MN/U, 2RM/MN, 4RM/MN, RM, UTL;

- w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych na obszarze wyposażonym w urządzenia melioracyjne (wskazanym na rysunku planu – rysunek 5) inwestor zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania zabezpieczeń lub przebudowy istniejących systemów melioracyjnych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, jako jednostką prowadzącą ewidencje tych urządzeń – dotyczy jednostek planistycznych: 1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN, 4RM/MN, 3MN, 4MN, 5MN, 2U, 3U, P;

- następujące jednostki planistyczne zostały opisane w niniejszym paragrafie w następujących ustępach:

| ust.2 – MN/U ust.3 – RM ust.4 – UTL ust.5 – 1MN ust.6 – 2MN ust.7 – 3MN | ust.8 – 4MN ust.9 – 5MN ust.10 – 1RM/MN ust.11 – 2RM/MN ust.12 – 3RM/MN ust.13 – 4RM/MN | ust.14 – 5RM/MN ust.15 – 6RM/MN ust.16 – 1U ust.17 – 2U ust.18 – 3U ust.19 – P |
| --- | --- | --- |

2. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5A) symbolem MN/U należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- w jednostce planistycznej znajduje się młyn wodny będący w ewidencji konserwatorskiej;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację z możliwością zmiany funkcji na usługową, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- adaptacja istniejących, budowa nowych czy zmiana funkcji budynków wymaga uzgodnienia ze służbami ochrony zabytków;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 40% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku – maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 9m od poziomu terenu do kalenicy,

- zakaz podpiwniczenia budynków,

- zakaz stosowania dachów płaskich – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej czterech miejsc postojowych w granicach nieruchomości;

- zakaz podziałów działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5A,5F,5J) symbolem RM należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- obsługa komunikacyjna od drogi gminnej KD/G(D) i KD/G(L) oraz drogi wewnętrznej KDW1;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5A) symbolem UTL należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa letniskowa;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe poza miastem;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z) i z drogi wewnętrznej KDW;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KD/P(Z) (między jezdnią a linią zabudowy);

- w trakcie wydzielania nieruchomości należy zabezpieczyć teren pod stację transformatorową słupowa ewentualnie kontenerową – zasilenie stacji w zależności od możliwości napowietrzne lub kablowe;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- możliwość zabudowy tylko po wydzieleniu drogi wewnętrznej KDW,

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 60% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 8m od poziomu terenu do kalenicy,

- zakaz podpiwniczenia budynków,

- zakaz stosowania dachów płaskich – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- dopuszcza się budowę wolnostojącego garażu na jeden samochód o maksymalnej powierzchni zabudowy 15m² – zakaz budowy z elementów betonowych lub blaszanych,

- zakaz budowy ogrodzeń z elementów betonowych,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania zatok dojazdowych utwardzonych (cofnięcie bramy wjazdowej od linii ogrodzenia lub linii rozgraniczającej drogę o 3m) ze spadkiem terenu w stronę nieruchomości – obowiązek bram przesuwnych lub skrzydłowych otwieranych do wewnątrz nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- podział pod warunkiem wydzielenia drogi wewnętrznej KDW zakończonej placem manewrowym 20mx20m,

- podział na nieruchomości o powierzchni minimum 1000m² (linie podziału wskazano na rysunku planu), o minimalnej szerokości frontu działki 30m,

- położenie granic nowych działek prostopadle w stosunku do linii drogi wewnętrznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5A,5B) symbolem 1MN należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- dla budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy – zakaz ich adaptacji;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z) oraz z nowoprojektowanej drogi wewnętrznej KDW;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- możliwość zabudowy po wydzieleniu drogi wewnętrznej KDW,

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- zakaz podziału działek za wyjątkiem działek obecnie oznaczonych numerami 259 i 260/1 – linie podziału działek pokazano na rysunku planu;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5A) symbolem 2MN należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu –  istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- możliwość rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego do powierzchni maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5H) symbolem 3MN należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- budowa wodociągu wzdłuż drogi KD/P(Z) (między jezdnią a linią zabudowy);

- w trakcie wydzielania nieruchomości należy zabezpieczyć teren pod stację transformatorową słupowa ewentualnie kontenerową – zasilenie stacji w zależności od możliwości napowietrzne lub kablowe;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- podział działek liniami równoległymi do istniejących granic działek biegnących od drogi KD/P(Z),

- minimalna szerokość frontu nowo powstałych nieruchomości 25m,

- minimalna powierzchnia nowo powstałej nieruchomości 600m²;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5F,5H) symbolem 4MN należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KD/G(D) (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- podział działek liniami prostopadłymi do drogi gminnej KD/G(D) – linie podziału pokazano na rysunku planu,

- minimalna szerokość frontu nowo powstałej nieruchomości 25m,

- minimalna powierzchnia nowo powstałej nieruchomości 900m²;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5F,5H) symbolem 5MN należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z  drogi gminnej KD/G(D) oraz drogi wewnętrznej KDW;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek liniami prostopadłymi do drogi gminnej (linie podziału pokazano na rysunku planu),

- możliwość podziału i zabudowy działki obecnie oznaczonej numerem 25/3 po wydzieleniu drogi wewnętrznej KDW,

- dla nowo powstałych nieruchomości minimalna powierzchni: 600m² i minimalna szerokość frontu: 25m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

10. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5B,5C,5D,5E) symbolem 1RM/MN należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- zakaz likwidacji zbiorników wodnych (oznaczonych na rysunku symbolem W);

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30%,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- zakaz zabudowy na działkach o szerokości frontu mniejszej niż 20m, możliwość zabudowy pod warunkiem likwidacji granicy własności z działką sąsiednią,

- dopuszcza się podział działek na nieruchomości o minimalnej powierzchni 900m² pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a pod zabudowę zagrodową o minimalnej powierzchni: 2000m²,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 25m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30m dla zabudowy zagrodowej,

- położenie granic nowych działek równolegle do granic istniejących granic działek (80-90° w stosunku do pasa drogowego tj. drogi powiatowej),

- możliwość zabudowy działki obecnie oznaczonej numerem 244/3 pod warunkiem likwidacji granicy własności z działką obecnie oznaczoną numerem 244/2 lub działką obecnie oznaczoną numerem 244/4;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5A,5I,5L) symbolem 2RM/MN należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D) i drogi wewnętrznej KDW;

- budowa wodociągu wzdłuż drogi KDW i KD/G(D) (między jezdnią a linią zabudowy);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30%,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- dopuszcza się podział działek na nieruchomości o minimalnej powierzchni 900m² pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a pod zabudowę zagrodową o minimalnej powierzchni: 1500m²,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 25m,

- położenie granic nowych działek prostopadle w stosunku do pasa drogowego (tj. drogi gminnej lub wewnętrznej) co jest równoznaczne z równoległością do istniejących granic działek,

- zabudowa działki obecnie oznaczonej numerem 333/4 w pasie przyległym do drogi KDW;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

12. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5C,5D) symbolem 3RM/MN należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej KDW;

- w trakcie wydzielania nieruchomości należy zabezpieczyć teren pod stację transformatorową słupowa ewentualnie kontenerową – zasilenie stacji w zależności od możliwości napowietrzne lub kablowe;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30%,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania zatok dojazdowych utwardzonych (cofnięcie bramy wjazdowej od linii ogrodzenia lub linii rozgraniczającej drogę o 3m) ze spadkiem terenu w stronę nieruchomości – obowiązek bram przesuwnych lub skrzydłowych otwieranych do wewnątrz nieruchomości;

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- dopuszcza się podział działek na nieruchomości o minimalnej powierzchni 900m² pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a pod zabudowę zagrodową o minimalnej powierzchni: 1500m²,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 35m,

- położenie granic nowych działek 70-90° w stosunku do pasa drogowego drogi wewnętrznej (równolegle do istniejących granic działek);

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

13. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5F) symbolem 4RM/MN należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30%,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 50% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- dopuszcza się podział działek na nieruchomości o minimalnej powierzchni 900m² pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a pod zabudowę zagrodową o minimalnej powierzchni: 2000m²,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 25m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30m dla zabudowy zagrodowej,

- położenie granic nowych działek równolegle do granic istniejących granic działek (prostopadle do drogi gminnej);

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

14. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5H) symbolem 5RM/MN należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- obsługa komunikacyjna dla terenów przyległych do drogi gminnej KD/G(D) od tej drogi, dla działki obecnie oznaczonej numerem 369 od drogi wewnętrznej KDW, a dla pozostałych terenów – od drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30% dla zabudowy zagrodowej a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy to 50% powierzchni działki dla zabudowy zagrodowej i 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- dla terenów przyległych do drogi gminnej KD/G(D) podział na nieruchomości o powierzchni minimum 900m² i minimalnej szerokości frontu 25m (linie podziału pokazane na rysunku planu),

- dla pozostałych terenów – zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

15. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5H) symbolem 6RM/MN należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- obsługa komunikacyjna z drogi KD/G(D) i drogi wewnętrznej KDW1;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30% dla zabudowy zagrodowej a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy to 50% powierzchni działki dla zabudowy zagrodowej i 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwy podział działki obecnie oznaczonej numerem 4/1 linią prostopadłą do drogi KDW1 na dwie części,

- zakaz podziału pozostałych działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

16. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5C) symbolem 1U należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa: usługi ratownictwa (straż pożarna);

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 10% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 60% powierzchni działki,

- możliwość rozbudowy istniejących i budowy nowych budynków – winny one tworzyć z zabudową istniejącą jednorodny zespół urbanistyczny;

- zakaz podziału działki;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

17. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5E) symbolem 2U należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – zabudowa o funkcji mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym z dopuszczeniem usług takich jak hotelowe, gastronomiczne;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- zespół dworsko-parkowy w ewidencji konserwatorskiej;

- wszelkie prace związane z adaptacją budynków i terenów wymagają zgody Służb Ochrony Zabytków;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- możliwość rozbudowy istniejących i budowy nowych budynków – winny one tworzyć z zabudową istniejącą jednorodny zespół urbanistyczny,

- obowiązek całkowitej ochrony zieleni wysokiej – w miarę możliwości odtworzenie historycznego układu parkowego;

- zakaz podziału nieruchomości;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

18. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5E,5F) symbolem 3U należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa: usługi nieuciążliwe lub o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z) i drogi gminnej KD/G(D);

- w trakcie wydzielania nieruchomości należy zabezpieczyć teren pod stację transformatorową słupowa ewentualnie kontenerową – zasilenie stacji w zależności od możliwości napowietrzne lub kablowe;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 30% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 60% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 800m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

19. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.5,5E) symbolem P należącego do miejscowości Brzeski  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa produkcyjna o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- obowiązek stosowania przez podmioty gospodarcze rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna uzyska tytuł do dysponowania gruntem na cele prowadzenia działalności gospodarczej i na cele budowlane;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- rozbudowa wodociągu po terenie jednostki planistycznej w zależności od potrzeb;

- należy zabezpieczyć dostawę energii elektrycznej w zależności od potrzeb poprzez wybudowanie stacji transformatorowej oraz linii zasilającej SN15kV;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 15% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 80% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, nakaz zainstalowania separatorów olejów i benzyny jako urządzeń podczyszczających wody opadowe,

- obowiązek zorganizowania miejsc parkingowych w granicach nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 2000m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

MIEJSCOWOŚĆ  PRUSZKÓW

§ 14.1. Dla terenów wsi plan ustala:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu:

- dopuszcza się indywidualne ujęcia wody o ile spełniają wymogi obowiązujących przepisów i norm;

- w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

- obowiązek podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- w przypadku braku kanalizacji obowiązek lokalizowania zbiorników szczelnych lub oczyszczalni przydomowych – nakaz ich likwidacji po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- obowiązek wywozu nieczystości ze zbiorników szczelnych do zlewni przy oczyszczalni;

- zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące stacje trafo;

- zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła spełniające wymogi obowiązujących przepisów i norm lub realizacja kotłowni ekologicznych.

- w granicach strefy archeologicznej (wskazanej na rysunku planu – rysunek 6) przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu oraz zalesieniem wymagane jest uzyskanie zgody służb ochrony zabytków – dotyczy jednostek planistycznych: 4RM/MN, UH, 2PU;

- w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych na obszarze Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Doliny Grabi” inwestor jest zobowiązany, przy nowym zagospodarowaniu nieruchomości, uwzględnić obowiązujące przepisy dotyczące Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego – dotyczy jednostek planistycznych: 2PU, UH;

- w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych na obszarze wyposażonym w urządzenia melioracyjne (wskazanym na rysunku planu – rysunek 6) inwestor zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania zabezpieczeń lub przebudowy istniejących systemów melioracyjnych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, jako jednostką prowadzącą ewidencje tych urządzeń – dotyczy jednostek planistycznych: 1RM/MN, 6RM/MN, 9RM/MN, RM;

- następujące jednostki planistyczne zostały opisane w niniejszym paragrafie w następujących ustępach:

| ust.2 – 1RM/MN ust.3 – 2RM/MN ust.4 – 3RM/MN ust.5 – 4RM/MN ust.6 – 5RM/MN ust.7 – 6RM/MN ust.8 – 7RM/MN | ust. 9 – 8RM/MN ust.10 – 9RM/MN ust.11 – 10RM/MN ust.12 – RM ust.13 – MN ust.14 – MN/U ust.15 – U | ust.16 – 1U ust.17 – UH ust.18 – UO ust.19 – PU ust.20 – 1PU ust.21 – 2PU ust.22 – WZ ust.23 – 1R |
| --- | --- | --- |

2. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6A,6B,6H) symbolem 1RM/MN należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz rozbudowy istniejących budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- dla działek obecnie oznaczonych numerami 144 i 371 zezwala się na podział liniami równoległymi do granic działek,

- możliwość zabudowy wyłącznie w granicach nieruchomości, które posiadają cechy geometryczne działek budowlanych oraz będą miały zapewniony dostęp do drogi publicznej,

- dla pozostałych działek zakaz podziału,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 50m,

- obowiązuje dla nowych zjazdów zorganizowanie zjazdu obsługującego dwie nowo powstałe nieruchomości;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6A,6D) symbolem 2RM/MN należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G) i z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 900m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 2000m² dla zabudowy zagrodowej,

- podział liniami równoległymi do istniejących granic działek,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 30m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6D,6E) symbolem 3RM/MN należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz rozbudowy istniejących budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6E) symbolem 4RM/MN należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 900m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 2000m² dla zabudowy zagrodowej,

- podział liniami równoległymi do istniejących granic działek,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 30m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6B,6D,6E) symbolem 5RM/MN należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/P(Z) i z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 900m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 2000m² dla zabudowy zagrodowej,

- dla działek obecnie oznaczonych numerami 369/1, 369/2 i 370 możliwość zabudowy pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz w miejscu rowu otwartego przeprowadzenie wód kanałem krytym (dotyczy rowu na granicy tych działek),

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 25m,

- podział działek skomunikowanych od drogi powiatowej liniami równoległymi do istniejących granic działek,

- podział działek skomunikowanych od drogi gminnej liniami prostopadłymi do drogi gminnej po likwidacji granicy działek wskazanych na rysunku planu;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6B,6C) symbolem 6RM/MN należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- zakaz podziału,

- możliwość zabudowy działek obecnie oznaczonych numerami 199, 201 i 207 jako oddzielnych nieruchomości po wydzieleniu drogi wewnętrznej KDW od drogi wojewódzkiej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6C) symbolem 7RM/MN należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- zakaz rozbudowy istniejących budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G) i z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działki obecnie oznaczonej numerem 157 linią prostopadłą do drogi gminnej na dwie części z dojazdem od drogi KD/G(D),

- dla pozostałych działek zakaz podziału;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6C) symbolem 8RM/MN należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz rozbudowy istniejących budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy;

- zakaz likwidacji zbiorników wodnych (oznaczonych na rysunku symbolem W);

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G) istniejącymi zjazdami i z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- zakaz likwidacji istniejących zbiorników wodnych, oznaczonych na rysunku symbolem W,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 1600m² pod warunkiem obsługi komunikacyjnej od drogi gminnej,

- podział liniami równoległymi do linii drogi gminnej,

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 40m i głębokość od drogi gminnej minimum 40m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

10. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6C) symbolem 9RM/MN należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 1000m²,

- podział liniami równoległymi do istniejących granic działek (pod kątem ok. 80° w stosunku do drogi gminnej),

- dla nowo powstałych nieruchomości – szerokość frontu minimum 25m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6E) symbolem 10RM/MN należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla zabudowy zagrodowej,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy zagrodowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 160m²,

- dla budynków mieszkalnych - maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obiektów produkcji zwierzęcej, składowania kiszonek, obornika i kompostu w odległości min. 25,0m od linii rozgraniczającej drogi,

- wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać wysokości budynku mieszkalnego,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania zatok dojazdowych utwardzonych (cofnięcie bramy wjazdowej od linii ogrodzenia lub linii rozgraniczającej drogę o 3m) ze spadkiem terenu w stronę nieruchomości – obowiązek bram przesuwnych lub skrzydłowych otwieranych do wewnątrz nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 1000m²,

- podział liniami równoległymi do istniejących granic działek, przy czym szerokość frontu minimum 25m,

- możliwość podziału liniami prostopadłymi do istniejących granic działek pod warunkiem wydzielenia niepublicznej drogi wewnętrznej dojazdowej równoległej do istniejących granic działek z zachowaniem minimalnego frontu nieruchomości 25m od drogi gminnej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

12. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6C,6G,6I) symbolem RM należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – istniejąca zabudowa zagrodowa;

- obsługa komunikacyjna z dróg gminnych KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy:

- zezwala się na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,

- dopuszcza się na budowę nowych budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

- dla polepszenia warunków zamieszkania, w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 40% powierzchni,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 12m od poziomu terenu do kalenicy;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

13. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6B,6D) symbolem MN należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 900m² liniami równoległymi do istniejących granic działek (w stosunku do drogi powiatowej zbliżone do linii prostopadłych),

- minimalna szerokość frontu nowo powstałych nieruchomości: 25m;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

14. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6C) symbolem MN/U należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu:

- dla funkcji mieszkaniowej - usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania,

- dla funkcji usługowej możliwość lokalizacji mieszkań w bryle budynku dla osób prowadzących działalność usługową;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się adaptację z możliwością zmiany funkcji na usługową, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowu melioracyjnego;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G) istniejącym zjazdem;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki dla funkcji mieszkalnej,

– 45% powierzchni działki dla funkcji usługowej,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 150m², a budynku usługowego maksimum 300m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 12m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- dla funkcji usługowej obowiązek zorganizowania miejsc postojowych w granicach nieruchomości;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

15. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6C) symbolem U należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowo-handlowa: usługi nieuciążliwe lub o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – zabudowa usługowo-mieszkaniowa z lokalizacją mieszkań dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- dla istniejących budynków dopuszcza się adaptację, a w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;

- zakaz rozbudowy istniejących budynków znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy;

- zakaz rozbudowy istniejących budynków znajdujących się pomiędzy linią zabudowy a granicą z jednostką planistyczną WZ;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 35% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 60% powierzchni działki,

- maksymalna wysokość zabudowy 9m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- zakaz podpiwniczenia budynków,

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- zezwala się na zabudowę w granicy nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działki na dwie nieruchomości nie mniejsze niż 750m² linią prostopadłą do drogi gminnej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

16. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6C) symbolem 1U należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa: usługi ratownictwa (remiza straży pożarnej);

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej KD/W(G) istniejącym zjazdem;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 80% powierzchni działki,

- możliwość rozbudowy istniejących i budowy nowych budynków – winny one tworzyć z zabudową istniejącą jednorodny zespół urbanistyczny;

- zakaz podziału działki;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

17. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6F) symbolem UH należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny usług o uciążliwości zamykającej się w granicach władania (typu: pensjonat, hotel, usługi związane z wypoczynkiem, kulturą, gastronomią, dydaktyką i oświatą), dopuszcza się usługi handlowe;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – funkcja mieszkaniowa o charakterze rezydencjonalnym z możliwością prowadzenia usług podstawowych;

- na terenie jednostki planistycznej znajduje się zespół dworsko – parkowy (park wpisany do rejestru zabytków) – strefa ochrony konserwatorskiej;

- wszelkie prace związane z adaptowaniem budynków w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej wymagają zgody służb ochrony zabytków,

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- zakaz jakiejkolwiek zabudowy i nasadzeń drzew w promieniu 15m od pomników przyrody tj.: trzech dębów szypułkowych, jesionu wyniosłego, wiązu szypułkowego;

- zakaz zabudowy i nasadzeń drzew w pasie 5m od linii brzegowej rowów melioracyjnych, cieków i zbiorników wód stojących;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L);

- budowa wodociągu wzdłuż drogi KD/G(L) (między jezdnią a linią zabudowy) oraz po terenie jednostki planistycznej w zależności od potrzeb;

- należy zabezpieczyć dostawę energii elektrycznej w zależności od potrzeb poprzez wybudowanie stacji transformatorowej oraz linii zasilającej SN15kV;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – ustala się minimalną nieprzekraczalną linię zabudowy 5m od dróg: gminnej, publicznej wewnętrznej i innych niepublicznych,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- w terenach sklasyfikowanych jako tereny zadrzewione (Lz) i tereny leśne (Ls) obowiązuje użytkowania jako zieleni urządzonej niepublicznej z perspektywą opracowania założeń parkowych (w miarę możliwości odtworzenie historycznego układu parkowego),

- całkowita ochrona pomników przyrody – trzech dębów szypułkowych, jesionu wyniosłego, wiązu szypułkowego,

- w strefie ochrony konserwatorskiej: odbudowa istniejących lub budowa nowych budynków, remont lub modernizacja ogrodzenia, zadrzewianie – wymagają uzgodnienia ze służbami ochrony zabytków,

- poza strefą ochrony konserwatorskiej: maksymalna wysokość zabudowy 9m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- poza strefą ochrony konserwatorskiej możliwość podziału działki na nieruchomości nie mniejsze niż 900m² pod warunkiem dostępu do drogi publicznej,

- w strefie ochrony konserwatorskiej dopuszcza się podział na zasadach określonych przez konserwatora zabytków;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

18. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6C) symbolem UO należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny usług oświaty;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – inne usługi o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(L);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych oraz adaptacji istniejących budynków:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- rozbudowa istniejących i budowa nowych budynków winny tworzyć z zabudową istniejącą jednorodny zespół urbanistyczny – zakaz przekraczania wysokości ponad istniejące;

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

19. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6B) symbolem PU należącego do miejscowości Pruszków plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa produkcyjno–usługowa o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – składy i magazyny, dla zabudowy usługowej możliwość lokalizacji mieszkań dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

- obowiązek stosowania przez podmioty gospodarcze rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna uzyska tytuł do dysponowania gruntem na cele prowadzenia działalności gospodarczej i na cele budowlane;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV – dla istniejących budynków w strefie ochronnej nakaz uzgodnienia z właściwym zakładem energetycznym rozbiórki bądź warunków funkcjonowania tych budynków;

- obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej KD/W(G) poprzez drogę wewnętrzną – zakaz nowych zjazdów;

- rozbudowa wodociągu po terenie jednostki planistycznej w zależności od potrzeb;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 15% powierzchni działki dla działalności produkcyjnej, a dla działalności usługowej – 30%,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 80% powierzchni działki dla działalności produkcyjnej, a dla działalności usługowej – 60%,

- maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, nakaz zainstalowania separatorów olejów i benzyny jako urządzeń podczyszczających wody opadowe,

- obowiązek zorganizowania miejsc parkingowych w granicach nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość likwidacji granic własności i podział na niżej wymienionych zasadach pod warunkiem wydzielenia do nowo powstałych nieruchomości niepublicznej drogi wewnętrznej dojazdowej zakończonej placem manewrowym 20mx20m,

- dla działalności produkcyjnej – możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 2000m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej,

- dla działalności usługowej – możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 1200m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania;

20. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6B,6C) symbolem 1PU należącego do miejscowości Pruszków plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa produkcyjno–usługowa o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – składy i magazyny, dla zabudowy usługowej możliwość lokalizacji mieszkań dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

- obowiązek stosowania przez podmioty gospodarcze rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna uzyska tytuł do dysponowania gruntem na cele prowadzenia działalności gospodarczej i na cele budowlane;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej KD/W(G);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 15% powierzchni działki dla działalności produkcyjnej, a dla działalności usługowej – 30%,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 80% powierzchni działki dla działalności produkcyjnej, a dla działalności usługowej – 60%,

- maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, nakaz zainstalowania separatorów olejów i benzyny jako urządzeń podczyszczających wody opadowe,

- obowiązek zorganizowania miejsc parkingowych w granicach nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- dla działalności produkcyjnej – możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 2000m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej,

- dla działalności usługowej – możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 1200m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania;

21. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6C,6F,6J) symbolem 2PU należącego do miejscowości Pruszków plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa produkcyjno–usługowa o uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – składy i magazyny, dla zabudowy usługowej możliwość lokalizacji mieszkań dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

- obowiązek stosowania przez podmioty gospodarcze rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna uzyska tytuł do dysponowania gruntem na cele prowadzenia działalności gospodarczej i na cele budowlane;

- obowiązek realizacji ekologicznych kotłowni i stosowania dla celów grzewczych i technologicznych ekologicznych nośników energii;

- obsługa komunikacyjna z dróg gminnych KD/G(L), z drogi powiatowej KD/P(Z) i drogi wewnętrznej KDW;

- rozbudowa wodociągu wzdłuż drogi KD/P(Z) i KD/G(L) (między jezdnią a linią zabudowy) oraz po terenie jednostki planistycznej w zależności od potrzeb;

- należy zabezpieczyć dostawę energii elektrycznej w zależności od potrzeb poprzez wybudowanie stacji transformatorowej oraz linii zasilającej SN15kV;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna  wg rysunku planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 15% powierzchni działki dla działalności produkcyjnej, a dla działalności usługowej – 30%,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 80% powierzchni działki dla działalności produkcyjnej, a dla działalności usługowej – 60%,

- maksymalna wysokość zabudowy 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

- ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów takich jak: kominy, maszty,

- możliwość podpiwniczenia budynków,

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, nakaz zainstalowania separatorów olejów i benzyny jako urządzeń podczyszczających wody opadowe,

- obowiązek zorganizowania miejsc parkingowych w granicach nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- dla działalności produkcyjnej – możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 2000m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej,

- dla działalności usługowej – możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 1200m² pod warunkiem dostępu nowo powstałych nieruchomości do drogi publicznej;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania;

22. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu (rys.6,6C) symbolem WZ należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny ujęcie wody;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – hydrofornia;

- rozbudowa, nadbudowa i budowa nowych obiektów ściśle związanych z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym;

- zakaz zabudowy kubaturowej i nasadzeń drzew w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

- obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD/G(D);

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych oraz adaptacji istniejących budynków:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- zakaz podziału działek;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (rys.6) symbolem 1R należącego do miejscowości Pruszków  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – tereny rolne z drzewostanem podlegającym ochronie;

- zakaz zabudowy;

- zakaz nasadzeń drzew i krzewów w promieniu min.15m, a docelowo – użytkowanie łąkowo-pastwiskowe;

- całkowita ochrona pomników przyrody – 8 dębów szypułkowych;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

MIEJSCOWOŚĆ  ŻAGLINY

§ 15.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu (rys.7) symbolem MN należącego do miejscowości Żagliny  plan ustala:

- przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi podstawowe wbudowane w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania;

- zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KD/P(Z) poprzez nowoprojektowaną drogę wewnętrzną KDW;

- w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- zaopatrzenie w wodę po rozbudowie istniejącego wodociągu w liniach rozgraniczających drogę KDW (poza jezdnią) – dopuszcza się poprowadzenie wodociągu poza linią rozgraniczającą w pasie 5m przy tej linii,

- dopuszcza się lokalizację indywidualnych ujęć wody, o ile spełniają wymogi obowiązujących przepisów i norm,

- w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

- obowiązek podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej obowiązek lokalizowania zbiorników szczelnych lub oczyszczalni przydomowych – nakaz ich likwidacji po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacyjnej,

- obowiązek wywozu nieczystości ze zbiorników szczelnych do zlewni przy oczyszczalni;

- zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejącą stację trafo;

- zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła spełniające wymogi obowiązujących przepisów i norm lub realizacja kotłowni ekologicznych;

- warunki zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy w  stosunku do nowych obiektów kubaturowych:

- linia zabudowy – nieprzekraczalna wg rysunków planu,

- ustalenia planu dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli cały budynek leży w obszarze ograniczonym przez tę linię,

- obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo co najmniej 50% powierzchni działki,

- nieprzekraczalny procent zabudowy – 35% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego maksimum 120m²,

- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), maksymalna wysokość 9m od poziomu terenu do kalenicy,

- możliwość podpiwniczenia budynków, piwnice częściowo zagłębione w gruncie (poziom parteru ponad poziom terenu maksimum 90cm),

- zakaz stosowania dachów płaskich w budynkach mieszkalnych – obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu 15-45°,

- nakaz sytuowania budynków gospodarczych w głębi nieruchomości,

- obowiązek zorganizowania co najmniej dwóch miejsc postojowych na terenie nieruchomości;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość podziału działek na nieruchomości nie mniejsze niż 600m²,

- podział liniami prostopadłymi w stosunku do nowoprojektowanej drogi wewnętrznej,

- minimalna szerokość frontu nowo powstałej nieruchomości: 20m,

- obowiązek wydzielenia drogi wewnętrznej KDW;

- pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16. Określa się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.):

- 20% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: UH, PU, P;

- 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:  MN/U, U;

- 10% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:  MN, RM, RM/MN, UTL;

- 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:  MW, pp;

- 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:  UK, UZ, US, UO, WZ, NO, ZC, W.

§ 17. Integralną częścią uchwały, oprócz załącznika nr 1 wymienionego w § 1 ust.2, jest:

- załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

- załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 18. Uchyla się uchwałę nr XXII/173/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów gminy Sędziejowice w miejscowościach: Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia, Marzenin, Bilew, Brzeski, Pruszków, Żagliny.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady:

/ - /  Jerzy Kotarski

Załącznik nr 2

do uchwały  nr XXIV/194/06

Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 16 lutego 2006r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYZNACZONYCH TERENÓW GMINY SĘDZIEJOWICE W MIEJSCOWOŚCIACH: SĘDZIEJOWICE, SĘDZIEJOWICE – KOLONIA, MARZENIN, BILEW, BRZESKI, PRUSZKÓW, ŻAGLINY dz. nr 321

Nie zachodziła konieczność rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponieważ w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu jak również w wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów gminy Sędziejowice w miejscowościach: Sędziejowice, Sędziejowice – Kolonia, Marzenin, Bilew, Brzeski, Pruszków, Żagliny dz.Nr 321.

Załącznik nr 3

do uchwały  nr XXIV/194/2006r.

Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 16 lutego 2006r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów gminy Sędziejowice w miejscowościach: Sędziejowice, Sędziejowice – Kolonia, Marzenin, Bilew, Brzeski, Pruszków, Żagliny dz.Nr 321 zapisano inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej: drogi, sieć wodociągowa, oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna w miejscowości Marzenin.

- Modernizuje się istniejącą „siatkę” dróg i w związku z tym 7,5 km przekształca się z kategorii dróg dojazdowych na kategorię dróg gminnych klasy D. Zmiana kategorii powoduje konieczność w przyszłości zaplanowania w budżecie gminy środków finansowych na wyposażenie dróg w urządzenia i infrastrukturę drogową.

- Zwiększa się sieć wodociągową o 8,7 km finansowaną w 20% ze środków własnych a pozostałe 80% współfinansowane przez fundusze unijne oraz fundusz ochrony środowiska.

- Planuje się skanalizowanie miejscowości Marzenin wraz z wybudowaniem oczyszczalni ścieków komunalnych - finansowanie w 20% ze środków własnych a pozostałe 80% współfinansowane przez fundusze unijne lub fundusz ochrony środowiska.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXIV/194/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 lutego 2006 r.

do stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów Gminy Sędziejowice w miejscowościach: Sędziejowice, Sędziejowice – Kolonia,  Marzenin,  Bilew, Brzeski, Pruszków, Żagliny  ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice” zatwierdzonego Uchwałą  Nr XVIII/165/2001 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 stycznia 2001r.

Charakterystyka ogólna ustaleń „Studium”.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/165/2001 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 stycznia 2001r. obejmuje całą powierzchnię Gminy (119 km2) – uznając, że głównymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, rzutującymi na zagospodarowanie przestrzenne obszaru, są:

- Położenie Gminy w obszarze Parku Krajobrazowego „Międzyrzecza Warty i Widawki”. Jest to bardzo ważny atut dla rozwoju turystyki i rekreacji a jednocześnie zobowiązanie do utrzymania rozwoju Gminy na zasadach ekologicznych dla zachowania walorów przyrodniczych obszaru. Wysoki stopień lesistości (27%) jest szansą dla racjonalnego prowadzenia gospodarki leśnej oraz związanych z nią pożytków – usług, przetwórstwa, myślistwa, pszczelarstwa, pozyskania owoców runa leśnego, hodowli pstrąga, oraz rozwoju turystyki, rekreacji czynnej i wypoczynku letniego.

- Położenie Gminy w zakresie oddziaływania planowanej drogi ekspresowej „S-8”.

- Położenie Gminy w zasięgu oddziaływania dwóch ośrodków tj. Łasku i Sieradza .

- Ze względu na dość rozproszoną zabudowę zwiększenie atrakcyjności Gminy dla celów czasowego zamieszkania  tzw. budownictwa rekreacyjnego i letniskowego.

- Stosunkowo dobre wyposażenie Gminy w sieć energetyczną oraz jednoczesny rozwój zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej i proekologicznej gospodarki odpadami.

- Brak koncepcji właściwego wykorzystania (zagospodarowania) terenów rolnych zajmujących 65 % powierzchni Gminy (w tym tylko 51 % gruntów ornych).

Z uwarunkowań zewnętrznych w „Studium” wyeksponowano:

- Położenie obszaru Gminy w strefach: szczególnej ochrony zasobów wody, dominacji rekreacji; wśród innych funkcji: dominacji funkcji ochronnych lasów.

- Położenie części Gminy w granicach Parku Krajobrazowego „Międzyrzecza Warty i Widawki”.

# Cele zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice

- Likwidacja zagrożeń środowiska u ich źródeł, ochrona zasobów wody, ochrona krajobrazu, ochrona czystości powietrza, ochrona lasów.

- Preferencje dla zainwestowania turystyczno-rekreacyjnego w terenach o dobrych warunkach uzbrojenia z jednoczesnym zachowaniem walorów środowiska oraz wykorzystaniem atutów obszaru Parku Krajobrazowego dla rozwoju rekreacji.

- Wykorzystanie tras komunikacyjnych dla rozwoju funkcji obsługowej turystycznego ruchu przejazdowego, i rekreacyjnego.

- Poprawa warunków życia mieszkańców.

- Stworzenie założeń i przesłanek racjonalnego wykorzystania terenów rolnych.

Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej.

- Zaopatrzenie w wodę – lokalne systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ujęcia indywidualne.

- Gospodarka ściekowa – systemy kanalizacyjne zbiorcze oraz rozwiązania indywidualne.

- Gospodarka odpadami – wywóz odpadów poza obszar Gminy.

- Rozbudowa sieci rozdzielczej, po wybudowaniu w pobliżu lub granicach Gminy gazociągu wysokich ciśnień.

- Elektroenergetyka – modernizacja i rozbudowa sieci SN i NN.

- Ciepłownictwo – dostosowane do wymagań obszaru ścisłej ochrony powietrza atmosferycznego. Indywidualne źródła ciepła oparte na mediach ekologicznych z zastosowaniem technologii i technik ekologicznych.

- Komunikacja – dostosowanie sieci dróg do rozwijającego się budownictwa.

Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego.

- Zachowanie i powiększenie obszarów ochrony rezerwatowej i innych form ochrony. Ochrona obszaru Parku Krajobrazowego.

- Zachowanie kompleksów leśnych, zwiększenie lesistości kosztem gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa. Zwiększenie udziału użytków  leśnych przez dolesienia.

- Zapewnienie spójności ekologicznej obszaru poprzez ochronę przed zainwestowaniem terenów gruntów chronionych.

- Ochrona tradycji kulturowych i zabytków kultury.

Analiza porównawcza oraz konfrontacja ustaleń „Studium...” i projektu miejscowego planu pozwala na stwierdzenie zgodności obu dokumentów planistycznych.

- Uwzględniony został w pełni przyjęty w „Studium” podział obszaru Gminy na strefy:

a/   korzystne dla zabudowy i dla uzbrojenia,

b/   mniej korzystne i podlegające istotnym ograniczeniom zainwestowania,

c/    podlegające zakazowi zabudowy.

W każdej ze stref wprowadzono stosowne ustalenia, odpowiednio do ich funkcji.

  - W zakresie kubaturowym ograniczono zabudowę w strefach o większej ekspozycji krajobrazowej, wprowadzając zakaz zabudowy kubaturowej .

  - Zachowano w pełni zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego, zabytków i tradycji.

  - Wyznaczono obszary całkowicie wyłączone z zainwestowania (lasy, grunty wyższych klas bonitacyjnych, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi itp.).

  - Wprowadzono zasady ochrony ekologicznej cieków.

  - Zabezpieczono spójność ekologiczną obszaru poprzez zachowanie i ochronę przed zainwestowaniem głównych ciągów ekologicznych.

  - Uwzględniono przyjęte w „Studium...” zasady zaopatrzenia w wodę, rozwoju gazownictwa i zaopatrzenia w energię elektryczną. Ciepłownictwo oparto na mediach bezpiecznych ekologicznie.

  - W zakresie komunikacji zabezpieczono pełną obsługę obszarów – według ustaleń „Studium...”, adaptując drogi dojazdowe do pól  na cele dróg publicznych .

  - Zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenów objętych niniejszą uchwałą na cele budownictwa: mieszkaniowego, letniskowego i usługowego, na cele wypoczynku zbiorowego oraz rozwoju zabudowy związanej z przemysłem uwzględniła minimalizację wzajemnych konfliktów i jednocześnie dążenie do poprawy ładu przestrzennego.

  - Uszczegółowiono zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terenach o różnych funkcjach, dostosowano zapisy planu w zakresie przeznaczenia terenów do aktualnego stanu ich zainwestowania i zagospodarowania.

Przewodniczący Rady:

/ - /  Jerzy Kotarski