Załącznik 
        do uchwały nr XXVIII/228/06

Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 20 września 2006 r.

Gmina SĘDZIEJOWICE

PROJEKT

PLANU AGLOMERACJI

dla

Gm. SĘDZIEJOWICE

Łódź Sierpień 2006  r

SPIS TREŚCI:

1. Przedmiot opracowania	2

2. Podstawa opracowania	2

3. Cel i zakres opracowania	2

4. Materiały wyjściowe do opracowania	2

5. Podstawowe Informacje o obszarze będącym przedmiotem opracowania	2

5.1. Obszar objęty opracowaniem	2

5.2. Położenie Gminy	2

5.3. Ogólna charakterystyka Gminy	2

5.4. Sytuacja społeczna ludności	2

5.5. Turystyka i rekreacja	2

5.6. Przemysł	2

5.7. Stan zwodociągowania Gminy	2

5.8. Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych	2

6. Identyfikacja stanu istniejącego w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie	2

6.1. Oczyszczalnie ścieków sanitarnych	2

6.2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa	2

7. Plan Aglomeracji	2

7.1. Definicja Aglomeracji	2

7.2. Podstawa techniczna Propozycji Planu Aglomeracji	2

7.3. Obszar i granice proponowanych Aglomeracji	2

7.3.1. Aglomeracja „Sędziejowice”	2

7.3.2. Aglomeracja „Marzenin”	2

7.3.3. Zlewnia oczyszczalni ścieków „Siedlce”	2

7.4. Obliczenia dla Aglomeracji	2

7.4.1. Obliczenia dla Zlewni oczyszczalni ścieków „Sędziejowice”	2

7.4.2. Wskazniki dla Aglomeracja  „Sędziejowice”	2

7.4.3. Opis miejscowości skanalizowanych w Aglomeracji Sędziejowice	2

7.5. Aglomeracja  „Marzenin”	2

7.5.1. Obliczenia dla Zlewni oczyszczalni ścieków „Marzenin”	2

7.5.2. Wskazniki dla Aglomeracja  „Marzenin”	2

7.5.3. Opis miejscowości skanalizowanych w Aglomeracji Marzenin	2

7.6. Zlewnia o.ś. „Siedlce”	2

7.6.1. Obliczenia dla Zlewni oczyszczalni ścieków „Siedlce”	2

7.6.2. Wskazniki dla Zlewni o.ś.  „Siedlce”	2

7.7. Schematy aglomeracji	2

7.7.1. Aglomeracja  „Sędziejowice”	2

7.7.2. Aglomeracja „Marzenin”	2

7.7.3. Zlewnia o.ś. Siedlce	2

7.8. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach surowych	2

7.9. Opis systemu kanalizacyjnego w proponowanych Aglomeracjach	2

8. Podsumowanie	2

10. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys.Nr 1 – Mapa Aglomeracji   Skala 1 : 25 000

# 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie propozycji Planu Aglomeracji w Gminie Sędziejowice w celu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji dla systemu kanalizacji zbiorczej, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r

# 2. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji z dnia 22 grudnia 2004r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2004r.).

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005r. Nr239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

- Pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2006 r skierowane do Wójta Gminy Sędziejowice, w sprawie opracowania Propozycji Planu Aglomeracji.

# 3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji „Sędziejowice” tj. obszaru, na którym zaludnienie i działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Zgodnie z zapisami § 3. w/w Rozporządzenie Ministra Środowiska obszar i granice aglomeracji wyznacza się uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

# 4. Materiały wyjściowe do opracowania

1)  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice (sierpień 2004 r)

- Koncepcja Programowo - Przestrzenna odprowadzania i oczyszczania ścieków-dla Gminy Sędziejowice (lipiec 2004 r)

- Projekt budowlany Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Sędziejowice w miejscowości Marzenin (listopad 2004r)

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marzenin (listopad 2004r)

- Decyzja Nr 285/2005 o lokalizacji oczyszczalni ścieków w Marzeninie

z dnia 04.07.2005 r

# 5. Podstawowe Informacje o obszarze będącym przedmiotem opracowania

## 5.1. Obszar objęty opracowaniem

Opracowanie niniejsze obejmuje obszar Gminy SĘDZIEJOWICE położonej w powiecie łaskim w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego.

## 5.2. Położenie Gminy

Gmina Sędziejowice od północy graniczy z miastem Zduńska Wola oraz z gminą Łask, od wschodu z gminami Buczek i Zelów (powiat bełchatowski), od południa z gminą Widawa, a od zachodu z gminą Zapolice (powiat zduńskowolski).

Obszar gminy leży w obrębie jednostki fizyczno-geograficznej pasa Nizin Środkowopolskich, w makroregionie Niziny Południowo-Wielkopolskiej, mezoregionie Wysoczyzny Łaskiej. Wzniesienie nad poziom morza wynosi 145,0 - 202,5 m. Najniższy punkt gminy znajduje się w dnie doliny rzeki Grabki we wsi Grabno, a najwyższy w północno-wschodniej części wsi Korczyska. Większość obszaru gminy leży na wysokości 160-180 m n.p.m.. Różnica wysokości względnych wynosi 57,5 m.

Pod względem fizjograficznym obszar gminy dzieli się na dwie części:

- Dolina rzeki Grabki.

- Wysoczyzna morenowa.

Dolina rzeki Grabki zajmuje ok. 12% powierzchni gminy. Położona jest na wysokości od 145,0m (Grabno) do 159 m n.p.m. (Bilew). Szerokość jej waha się od 300-500 m we wsiach Kozuby i Grabica, do 1000 –1200 m we wsiach Bilew i Marzenin. Stanowi ona równinę płaską, gdzie deniwelacje względne na odcinku 750 m nie przekraczają 3 m. Przejście doliny w wysoczyznę zaznacza się zwykle wyraźnie, lecz niezbyt wysoką i stromą krawędzią.

Wysoczyzna morenowa zajmuje pozostałe ok. 88% powierzchni gminy. Ma ona charakter rzeźby niskofalistej o długich łagodnych skłonach, gdzie różnice wysokości względnych na odcinku 750 m nie przekraczają 7 m. Małe fragmenty wysoczyzny

(Grabno, Grabica, Podule, Pruszków) mają rzeźbę falistą. Deniwelacje na odcinku 750m wynoszą tam od 7-20m.

## 5.3. Ogólna charakterystyka Gminy

Powierzchnia gminy Sędziejowice wynosi 120,17 km2 (12017 ha), co stanowi 0,66% powierzchni województwa (18 219 km2).

Gminę Sędziejowice zamieszkuje 6480 osób (wg danych Gminy – stan na dzień 03.08.2006r).

Na obszarze gminy występują następujące funkcje i rodzaje działalności:

- funkcja rolnicza - dominująca, z której utrzymuje się około 60% mieszkańców

- rekreacyjna – rozwinięta nad rzeką Grabią oraz w pobliżu kompleksów leśnych w sołectwach: Grabno, Grabica, Sobiepany, Kozuby, Brzeski, Kustrzyce, Niecenia

- przetwórstwo rolno-spożywcze - duże zakłady w Lichawie, w Sędziejowicach, w Woli Wężykowej i w Pruszkowie

- przetwórstwo drewna – Kozuby, Pruszków, Marzenin, Wola Marzeńska

- rybactwo – Wola Wężykowa, Osiny

- drobna wytwórczość i usługi – Podule, Pruszków, Sędziejowice, Marzenin

Gmina Sędziejowice charakteryzuje się dobrym układem komunikacyjnym na szlaku dróg tranzytowych północ-południe i wschód-zachód. Gmina leży na trasie drogi wojewódzkiej nr 481, oraz magistrali kolejowej Śląsk - Porty (Gdynia). W pobliżu przebiega droga krajowa nr 12. Posiada dogodne połączenie drogowe z miastami: Łódź (43 km), Łask (13 km), Zduńska Wola (15 km), Wieluń (50 km), a także dogodne połączenie kolejowe ze Śląskiem i Wybrzeżem. Przez tereny północnej części gminy planowana jest droga szybkiego ruchu nr 8. Wjazdy na tą drogę planowane są w miejscowościach: Marzenin i Pruszków.

## 5.4. Sytuacja społeczna ludności

Gmina Sędziejowice podzielona jest na 25 sołectw, które obejmują 30 miejscowości.

Gminę Sędziejowice zamieszkuje 6480 osób (wg danych Gminy – stan na dzień 03.08.2006r). Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 53,9 osoby na km2. Rozpiętość wskaźnika (osoby/km2) w poszczególnych sołectwach jest bardzo duża. Najwyższą gęstość zaludnienia mają sołectwa bezpośrednio przylegające do linii kolejowej i drogi wojewódzkiej Łask – Wieluń (Marzenin-131,9 , Rososza-111,1 , Lichawa-101,9 , Kozuby-83,4 , Kustrzyce-76,7). Najniższą gęstość zaludnienia mają sołectwa: Żagliny, Podule, Niecenia i Korczyska (poniżej 40). Zmiany wielkości populacji na przestrzeni ostatnich lat są niewielkie.

Infrastruktura społeczna

Na terenie gminy Sędziejowice znajdują się następujące placówki oświatowe:

1 gimnazjum w Sędziejowicach, 2 szkoły podstawowe pełne w Sędziejowicach i Marzeninie oraz filialne w Dobrej, Korczyskach i Pruszkowie.

W Sędziejowicach znajduje się Zespół Szkół Rolniczych. Ponad to gmina Sędziejowice posiada dwa przedszkola typu miejskiego oraz 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Na terenie gminy Sędziejowice funkcjonują dwa Ośrodki Zdrowia – w Sędziejowicach i Marzeninie oraz dwie apteki - w Sędziejowicach i Marzeninie.

W gminie funkcjonuje także Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna z trzema filiami: w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie.

## 5.5. Turystyka i rekreacja

Funkcja turystyczno - rekreacyjna rozwinięta jest w rejonie rzeki Grabi oraz w pobliżu kompleksów leśnych w sołectwach: Grabno, Grabica, Sobiepany, Kozuby, Brzeski, Kustrzyce, Niecenia. W miejscowościach tych skupia się przede wszystkim indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

Gmina Sędziejowice posiada następującą bazę dla uprawiania sportu:

- boisko sportowe w Sędziejowicach z bieżnią ogólną 400m, boiskiem do piłki nożnej i boiskiem do gier małych wraz z widownią

- boisko przyszkolne w Marzeninie z tartanowa bieżnią, skocznią w dal, boiskami do siatkówki i koszykówki oraz piłki nożnej (mało wymiarowe)

- hala sportowa przy Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach o wymiarach 48 x 17m z widownią na około 100 miejsc siedzących,

- sale gimnastyczne przy Szkołach Podstawowych: Sędziejowice 7,40 x 17,40m, Marzenin 11,20 x 20,60m.

Z przeprowadzonych sondaży wśród mieszkańców gminy wynika, że nastawienie społeczności lokalnych do rozwoju turystyki jest pozytywne. Natomiast korzystnym dla rozwoju agroturystyki na terenie gminy jest fakt, że struktura własnościowa i przestrzenna sektora rolnego opiera się na gospodarstwach indywidualnych, a więc występuje tu duża gęstość osadnictwa wiejskiego.

Ze względu na rosnący popyt w tej dziedzinie oraz istniejącym dużym zainteresowaniem miejscowej ludności podjęciem działań w tym kierunku gmina planuje m.in.:

- tworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych,

- budowę ścieżek rowerowych,

- szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki ekologicznej,

- tworzenie lokalnych ośrodków edukacji ekologicznej,

- organizację wystaw proekologicznych,

- promocję i pomoc w tworzeniu gospodarstw ekologicznych,

- zorganizowanie akcji informacyjnej dla producentów żywności i przedsiębiorczych rolników zainteresowanych agroturystyką (1 x w roku),

- organizację w gospodarstwach rolniczych oferty dla turystów, urządzanie bazy noclegowej dla letników (50 miejsc noclegowych),

- upowszechnianie zasad dobrych praktyk rolniczych,

- stworzenie na terenie gminy 3-ech modelowych gospodarstw produkujących żywność ekologiczną,

## 5.6. Przemysł

Gmina Sędziejowice jest typowo rolniczą gminą. Z rolnictwa utrzymuje się około 60% mieszkańców. Innym znaczącym źródłem utrzymania na obszarze gminy jest przemysł oraz edukacja. Miernikiem aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców jest liczba zarejestrowanych w systemie regon podmiotów gospodarczych. Działalność gospodarczą prowadzi 241 podmiotów gospodarczych.

Większe zakłady, zatrudniające od 15 do 100 pracowników, to:

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kozubach – handel środkami do produkcji rolnej, spożywczymi i przemysłowymi, produkcja pieczywa.

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sędziejowicach – usługi rolnicze.

- Zakład Wędliniarski „Gabrysiak” w Lichawie – produkcja wędlin i przetworów mięsnych.

- Hodowla i Przetwórstwo Ryb „Słodmor” w Woli Wężykowej-Osinach – produkcja rybacka, przetwórstwo rybne.

- Przetwórstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MAKAOZ” w Pruszkowie – przetwórstwo drewna.

- Przetwórstwo Big Stone Jeans w Podulach – produkcja odzieży.

- Przetwórstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ALMA” w Sędziejowicach – produkcja słodyczy.

- Józef Klink w Nowych Kozubach – młynarstwo, wytwarzanie energii elektrycznej.

Największym przedsiębiorstwem na terenie gminy jest Zakład Wędliniarski „Gabrysiak” w Lichawie.

## 5.7. Stan zwodociągowania Gminy

Gmina Sędziejowice jest zwodociągowana w ok. 90%.

Ocenia się, że do sieci wodociągowej przyłączonych jest ok. 5935 mieszkańców gminy. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 139,2 km, a ilość przyłączy wynosi 1 826 szt. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej posiadają mieszkańcy miejscowości:

Bilew, Brody, Brzeski, Dobra, Grabia, Grabia Trzecia, Grabica, Grabno, Kamostek, Korczyska, Kustrzyce, Lichawa, Marzenin, Niecenia, Nowe Kozuby, Osiny, Podule, Pruszków, Przymiłów, Rososza, Sędziejowice, Sędziejowice Kolonia, Siedlce, Sobiepany, Stare Kozuby, Wola Marzeńska, Wola Wężykowa, Wrzesiny, Zamość, Żagliny.

Średnie jednostkowe zużycie wody na mieszkańca gminy korzystającego z wodociągu wynosi 25 m3/M/rok, przy założeniu, że w gminie jest 1826 szt. przyłączy wodociągowych, a na jedno przyłącze przypada średnio 3,6 osoby.

Straty ogólne wody na sieci szacuje się na poziomie ok. 15–20%, W tej ilości ujęte są zarówno awarie na sieci, jak i płukanie sieci oraz woda zużywana do celów p. poż.

Właścicielem i administratorem sieci wodociągowej jest Gmina Sędziejowice.

Sieć wodociągowa zasilana jest przede wszystkim z własnych ujęć wód głębinowych. Ujęcia wody wraz ze stacjami uzdatniania wody zlokalizowane są w miejscowościach:

- Sędziejowice: 2 studnie na głębokości 70 m każda, o wydajności 66,0 m3/h (studnia nr 2) i 40,5 m3/h (studnia nr 3)

- Pruszków: 1 studnia na głębokości 76 m, o wydajności 93,0 m3/h

- Siedlce: 1 studnia na głębokości 83 m, o wydajności 60,0 m3/h

Istnieją też ujęcia w miejscowościach: Kozuby, Grabica i Podule, ale zostały już wyłączone z eksploatacji w związku z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej.

Woda odżelaziana jest w Stacjach Uzdatniania Wody i regularnie badana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łasku. Woda uzdatniana spełnia wymagania podane w Rozporządzeniu Min. Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Oprócz systemu wodociągów na terenie gminy istnieją indywidualne ujęcia wód głębinowych i studnie kopane (z kręgów betonowych). Ilość studni wierconych wynosi 126 szt., a ilość studni kopanych wynosi 892 szt. Z ujęć zagrodowych zaopatrują się częściowo mieszkańcy gminy.

## 5.8. Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych

Kierunki ochrony walorów przyrodniczych gminy powinny obejmować racjonalne gospodarowanie wszystkimi formami użytkowania terenu. Gospodarowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju powinno być nakierowane na zachowanie całości dziedzictwa naturalnego i utrzymanie lub przywracanie podstawowych funkcji ekosystemów.

Dziedzictwo naturalne należy chronić przede wszystkim przez:

- odpowiednie gospodarowanie zasobami przyrodniczymi w dolinie Grabi i jej dopływów,

- utrzymanie funkcji dolin rzecznych jako szlaków migracji i wymiany genetycznej

w populacjach roślin i zwierząt jest podstawowym celem ochrony przyrody w gminie,

- wzmocnienie ochrony resztek naturalnej roślinności leśnej, obszarów źródliskowych

i torfowisk,

- odpowiednie gospodarowanie zasobami leśnymi.

Na terenie gminy Sędziejowice znajduje się:

Obszar chronionego krajobrazu „Nadwarciańskiego” , który został powołany uchwałą Nr IX/52/89 WRN w Sieradzu z dnia 29 listopada 1989r w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje południowo – zachodnią część gminy Sędziejowice.

W obszarze chronionego krajobrazu znajduje się:

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki.    powołany uchwałą

Nr VIII/45/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 14 września 1989 r..

Powierzchnia parku wynosi 14245 ha, a otuliny 12391 ha.

Park leży w obrębie gmin: Widawa (9736 ha, co stanowi 54,7 % obszaru gminy) oraz obrębie gminy Sędziejowice (1321,9 ha, co stanowi 11% obszaru gminy), a także Rusiec (pow. bełchatowski), Osjaków, Konopnica i Ostrówek (pow. wieluński), Burzenin (pow. sieradzki), Zapolice i Zduńska Wola (pow. zduńskowolski). Park stanowi uzupełnienie brakującego ogniwa w systemie ekologiczno- przestrzennym, chroniąc rozległy obszar dość dobrze zachowanej przyrody między wyżynnym Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych na południu (Załęczański Park Krajobrazowy) oraz nizinnymi parkami krajobrazowymi Wielkopolski (Nadwarciański Park Krajobrazowy).

Szczególnymi walorami krajobrazowymi wyróżniają się meandrujące odcinki rzek, liczne starorzecza, dolinki poboczne, obszary wydmowe, kemy i torfowiska. Dużą osobliwością w tym rejonie są murawy i zarośla kserotermiczne o charakterze stepu kwietnego. Cenna przyrodniczo jest również obudowa biologiczna rzek i strumieni.

Na terenie gminy Sędziejowice utworzono także:

- rezerwaty przyrody:

„Jodły Łaskie” – utworzony w 1991r

Jest to rezerwat leśny administrowany przez leśnictwo Sędziejowice o pow. 59,19 ha. Celem ochrony jest zachowanie zróżnicowanego fitocenotycznie lasu mieszanego z udziałem jodły. Na terenie rezerwatu występuje siedem różnych zbiorowisk roślinnych. Najcenniejsze drzewostany jodłowe liczą około 80-120 lat a dęby nawet około 200 lat.

„Grabica” – utworzony w 2000r

Rezerwat przyrody „ Grabica” to obszar lasu o powierzchni 8,26 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i biocenotycznych śródleśnego kompleksu torfowisk przejściowych i niskich oraz eutroficznych bagien z udziałem licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych.

- użytki ekologiczne:

„Rzeka Grabia” – utworzony w 1993r

Ochroną objęta jest rzeka w obrębie koryta na całej długości (40,6km), w granicach Parku Krajobrazowego – 8,5 km.

„Zamość” – utworzony w 1998r

Jest to zespół roślinności torfowiskowej i błotnej torfowiska przejściowego obejmujący obszar 1,53 ha. Znajduje się na północ od wsi Zamość.

Źródła wysiękowe

Źródła wysiękowe w leśnictwie Luciejów o pow. 0,5 ha.

Ponad to na terenie gminy Sędziejowice ustanowiono:

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Grabi” – utworzony w 1998r

Jego powierzchnia to 4.007 ha, z czego w gminie Sędziejowice - 1.587 ha.

Ochroną objęta jest dolina Grabi, typowo nizinnej rzeki średniej wielkości o dużych walorach krajobrazowych i ciekawej obudowie biologicznej oraz bogatej hydrofaunie.

Rzeka Grabia – jest rzeką IV rzędu i największym prawostronnym dopływem Widawki, wpływającym do niej w km 11,7. Źródła Grabi znajdują się na wysokości 229,0 m.n.p.m.

w miejscowości Dziwle (w gminie Grabica).

Całkowita długość rzeki wynosi 86 km, spadek 1,06‰, zaś powierzchnia całkowita zlewni 821,8 km. Średnia szerokość Grabi wynosi 16m, przy dużych wahaniach szerokości, oscylując w granicach 4-30 m. Średnia głębokość 0,6-0,7m, przy wahaniach od 0,3m do 1,5m. Dno jest przeważnie piaszczysto – żwirowe, miejscami żwirowo – kamieniste, o spokojnych miejscach muliste. Otoczenie rzeki stanowią obszary leśne oraz łąkowe i pastwiskowe. Brzegi rzeki osłonięte są olchą i wierzbą, zaś na piaszczystych stokach sosną.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy w Leśnictwie Sędziejowice

Zespół obejmuje 13,4 ha ponad 100-letniego starodrzewu sosnowego.

Wymienione formy ochrony przyrody pokazano na Rys. Nr 1 – Mapa Aglomeracji.

# 6. Identyfikacja stanu istniejącego w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie

## 6.1. Oczyszczalnie ścieków sanitarnych

We wrześniu 1997r oddano do eksploatacji pierwszą na terenie gminy Sędziejowice, Oczyszczalnię Ścieków Sanitarnych. Została ona zlokalizowaną w wsi Brody na działce o nr ewid. 558/2, Jest to oczyszczalnia ścieków typu BOS-200 mechaniczno-biologiczna o przepustowości nominalnej 200 m3/d. Obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców wynosi 1310. Ścieki oczyszczone z tej oczyszczalni odprowadzane są do rowu melioracyjnego w ilości 97,3 m3/d, który prowadzi wody ze źródeł do rzeki Grabi w sposób ciągły. Jakość ścieków we wskaźnikach BZT5, ChZT i zawiesina ogólna jest dobra, a stężenia nie przekraczają warunków dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Oczyszczalnia obsługuje obecnie miejscowości: Sędziejowice i w niewielkim stopniu Sędziejowice Kolonia.

Na oczyszczalnię przyjmowane są także ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych na nie skanalizowanych terenach gminy.

Administratorem oczyszczalni jest Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje zakładowa oczyszczalnia ścieków należąca do Zakładu Wędliniarskiego W. Gabrysiak w Lichawie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna odprowadzająca ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego w ilości 64m3/d.

## 6.2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Na terenie Gminy Sędziejowice wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości

10,3 km wraz z 215 szt. przyłączami.

Ścieki odprowadzane są do opisanej powyżej oczyszczalni gminnej w Sędziejowicach.

Do kanalizacji zbiorczej odprowadzającej ścieki do istniejącej oczyszczalni podłączonych jest obecnie 445 mieszkańców stałych miejscowości z Sędziejowice i Sędziejowice Kolonia.

Ponadto do kanalizacji podłączona jest szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sędziejowicach i Zespół szkół rolniczych w Sędziejowicach oraz plac sportowy, ośrodek zdrowia, apteka oraz zakłady i usługi - łącznie około 180 osób.

Na terenach nie skanalizowanych ścieki komunalne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo usuwane wozami asenizacyjnymi do istniejącej oczyszczalni ścieków. Częściowo ścieki sanitarno bytowe z indywidualnych gospodarstw domowych zagospodarowane są przez nie na własnych gruntach. Powszechnie na terenie gminy występuje odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych, które w wielu przypadkach są nieszczelne. Nieszczelne szamba oraz usuwanie ścieków ze zbiorników na grunty orne powoduje zanieczyszczenie gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Na terenie gminy Sędziejowice wybudowano kanalizację deszczową o długości 0,9 km

w miejscowości Sędziejowice. Właścicielem kanalizacji deszczowej jest Wojewódzki Zarząd Dróg w Sieradzu i Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku.

# 7. Plan Aglomeracji

## 7.1. Definicja Aglomeracji

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Definicja Aglomeracji została podana w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji z dnia 22 grudnia 2004r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2004r.).

Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji zostało uwzględnione, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków jest   uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie jest mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci

Przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę (Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005r Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami.)

## 7.2. Podstawa techniczna Propozycji Planu Aglomeracji

Podstawą analiz i rozważań przy opracowywaniu niniejszej Propozycji Planu Aglomeracji SĘDZIEJOWICE była opracowana w lipcu 2004 r Koncepcja Programowo - Przestrzenna (KP-P) odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Sędziejowice.

Koncepcja ta została opracowana w sześciu (6) wariantach, dla których zostały przeprowadzone analizy: techniczne, ekonomiczne i finansowe w oparciu o wyliczone nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne.

Ostatecznie wybrany i zaakceptowany przez Gminę został Wariant 6 nazwany WARIANTEM REALIZACYJNYM.

Przy wyborze Wariantu Realizacyjnego kierowano się technicznymi i ekonomicznymi względami takimi jak:

- odebranie ścieków komunalnych od maksymalnej liczby mieszkańców przy zastosowaniu optymalnej ilości przepompowni oraz długości przewodów grawitacyjnych i tłocznych

- osiągnięcie przy budowie kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków jak najniższych wskaźników poniesionych kosztów na jednego mieszkańca, a więc budowy kanalizacji zbiorczej przy najbardziej gęstej zabudowie oraz w przypadku przewidywanego rozwoju budownictwa

- w miejscowości Siedlce obserwuje się znaczny wzrost zaludnienia poprzez wykup i zasiedlenie działek ludnością z poza miejscowości. Wzrost gęstości zabudowy oraz rozwój miejscowości skłania do przeznaczenia jej pod budowę kanalizacji zbiorcze i oczyszczalni ścieków.

- budowa POŚ wszędzie tam gdzie występuje luźna zabudowa lub siedliska oddalone są od tras kanalizacji zbiorczej

WARIANT REALIZACYJNY jest obecnie podstawa do wyznaczenia  obszaru i granic aglomeracji.

## 7.3. Obszar i granice proponowanych Aglomeracji

Na terenie Gminy Sędziejowice, zgodnie z opisana wyżej Koncepcją Programowo – Przestrzenną – Wariant Realizacyjne projektowane są trzy  grupowe oczyszczalnie ścieków:

- oczyszczalna ścieków „Sędziejowice”

- oczyszczalna ścieków „Marzenin”

- oczyszczalna ścieków „Siedlce”

Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz  (patrz pkt. 7.4. niniejszego opracowania)

na terenie Gminy Sędziejowice proponuje się dwie aglomeracje obejmujące:

- Aglomeracja Zlewni oczyszczalni ścieków „Sędziejowice”

- Aglomeracja Zlewni oczyszczalni ścieków „Marzenin”

Aglomeracje te spełniają warunki określone w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji z dnia 22 grudnia 2004r

Zlewnia oczyszczalni ścieków „Siedlce” nie spełnia warunków określonych w/wym Rozporządzeniu dla Aglomeracji

### 7.3.1. Aglomeracja „Sędziejowice”

obejmuje następują Podstawowe Jednostki Osiedleńcze

- PJO Sędziejowice

- PJO Lichawa

- PJO Dobra

- PJO Kamostek

- PJO Kamostek – Osiedle Kolonia Kamostek

- PJO Nowe Kozuby

- PJO Stare Kozuby

- PJO Brzeski

- PJO Kolonia Sędziejowice

Obecnie na terenie Aglomeracji Sędziejowice istnieje sieć kanalizacji sanitarnej o długości 10,3 km wraz z 215 szt. przyłączami.

Do kanalizacji podłączonych jest obecnie 445 mieszkańców stałych  oraz szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sędziejowicach i Zespół szkół rolniczych w Sędziejowicach ,plac sportowy, ośrodek zdrowia, apteka oraz zakłady i usługi - łącznie około 180 osób

Na terenie Aglomeracji Sędziejowice we w wsi Brody znajduje się obecnie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BOS-200 o przepustowości nominalnej 200 m3/d.

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wybudowania wynosi: 21,12km

W zlewni OŚ Sędziejowice z nowo wybudowanej kanalizacji zbiorczej będzie korzystać

2 223 mieszkańców stałych, 465 mieszkańców sezonowych i zameldowanych na pobyt czasowy oraz 135 osób z poza aglomeracji zatrudnionych w zakładach, usługach, szkolnictwie.

Zgodnie z opracowaną „Koncepcją Programowo Przestrzenną odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sędziejowice” przewiduje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni do przepustowości Q = 350m3/d. Na terenie oczyszczalni zarezerwowany

jest teren pod dalszą rozbudowę. Rozbudowa będzie prowadzona poprzez dostawienie następnego bloku BOS 150 o przepustowości 150 m3/d.

Dla Aglomeracji tej :

- Współczynnik D = 133,66 Mkz/km

- RLM = 2 304 RM

### 7.3.2. Aglomeracja „Marzenin”

obejmuje następują Podstawowe Jednostki Osiedleńcze (PJO):

- PJO Marzenin

- PJO Rossosza

- PJO Wola Marzeńska, Nicenia

- PJO Pruszków

- PJO Bilew, Kolonia Bilew

Obecnie na terenie Aglomeracji Marzenin nie ma zdanych urządzeń do transportu i oczyszczania ścieków.

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wybudowania wynosi 16,45km

W zlewni będzie korzystać z kanalizacji zbiorczej 1 705 mieszkańców stałych,

285 mieszkańców sezonowych i zameldowanych na pobyt czasowy oraz 229 osób z poza aglomeracji zatrudnionych w zakładach, usługach, szkolnictwie.

W chwili obecnej Gmina posiada projekt budowy nowej oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Marzenin, opracowany przez Zakład Usług Inwestycyjnych i Eksploatacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim  w listopadzie 2004 r.

Projekt posiada Pozwolenie na Budowę – Decyzja 285/2005 z dnia 04.07.2005 r.

Będzie to oczyszczalnia biologiczno mechaniczna „BIO – PAK” typ KBA – 120 – 1250

o przepustowości

Qsrd     = 250m3/d

Qmaxd = 300m3/d

Qmaxh = 25m3/d

i obsługiwać będzie miejscowości Marzenin, Bilew, Rossoszę, Pruszków, Wolę Marzeńska oraz częściowo Nicenię

Oczyszczalnia zlokalizowana będzie na gruntach wsi Marzenin na działkach Nr 200, 261/1, 261/2

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka Grabia.

Dla Aglomeracji tej :

- Współczynnik D = 134,89 Mkz/km

- RLM = 2 250

### 7.3.3. Zlewnia oczyszczalni ścieków „Siedlce”

obejmuje następują Podstawowe Jednostki Osiedleńcze (PJO):

Jednostki Osiedleńcze (PJO):

- PJO Siedlce

Dla Zlewni tej :

- Współczynnik D = 104,12 Mkz/km

- RLM = 387,1

ZLEWNIA TA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW AGLOMERACJI WG. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE SPOSOBU WYZNACZANIA OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI Z DNIA 22 GRUDNIA 2004R. (DZ. U. Z DNIA 30 GRUDNIA 2004R.).

## 7.4. Obliczenia dla Aglomeracji

### 7.4.1. Obliczenia dla Zlewni oczyszczalni ścieków „Sędziejowice”

| Lp | Aglomeracja - Zlewnia o.ś. PJO | lość mieszkańców stałych ogółem (Stan obecny na 30.06.2006 r) | Ilość mieszkańców przewidzianych do skanalizowania stan docelowy 2015r |  |  |  | Ilość ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacji zbiorczej |  |  |  | Łączna długość nowej kanalizacji zbiorczej (kanały tłoczne i grawitacyjne) (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość mieszkańców stałych przyłączonych do nowej kanalizacji zbiorczej (M s) | Ilość osób przebywających czasowo w Aglomeracji korzystających z nowej kanalizacji zbiorczej (M c) (turystyka, wypoczynek) | Ilość osób z poza aglomeracji korzystających z nowej kanalizacji zbiorczej (M p) (zakłady, szkoły, służba zdrowia) | Ilość osób - ogółem korzystających z nowej kanalizacji zbiorczej (M kz) | Średni Wkażnik jednostkowy produkcji ścieków dla kanalizacji zbiorczej (m3/M/d) | Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych do nowej kanalizacji zbiorczej (m3/d) | Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do nowej kanalizacji zbiorczej (m3/d) | Razem ilość odprowadzanych w 2015 r do nowej kanalizacji zbiorczej (m3/d) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Aglomeracja Zlewnia o.ś. Sędziejowice | 2 188 | 2 223 | 465 | 135 | 2 823 | --- | 328,80 | 16,14 | 344,94 | 21,12 |
| 1.1 | PJO Sędziejowice | 200 | 205 | 100 | 10 | 315 | 0,12 | 37,80 | 1,20 | 39,00 | 1,00 |
| 1.2 | PJO Lichawa | 277 | 281 | 50 | 4 | 335 | 0,12 | 40,20 | 0,48 | 40,68 | 1,90 |
| 1.3 | PJO Dobra | 267 | 271 | 40 | 40 | 351 | 0,12 | 42,12 | 4,80 | 46,92 | 4,01 |
| 1.4 | PJO Kamostek | 141 | 143 | 100 | 7 | 250 | 0,12 | 30,00 | 0,84 | 30,84 | 2,20 |
| 1.5 | PJO Kolonia Kamostek | 150 | 152 | 10 | 4 | 166 | 0,12 | 19,92 | 0,48 | 20,40 | 1,88 |
| 1.6 | PJO Nowe Kozuby | 171 | 174 | 75 | 20 | 269 | 0,12 | 32,28 | 2,40 | 34,68 | 3,14 |
| 1.7 | PJO Stare Kozuby | 327 | 332 | 75 | 10 | 417 | 0,12 | 50,04 | 1,20 | 51,24 | 3,16 |
| 1.8 | PJO Brzeski | 180 | 183 | 5 | 38 | 226 | 0,12 | 27,12 | 4,56 | 31,68 | 2,58 |
| 1.9 | PJO Kolonia Sędziejowice | 150 | 152 | 10 | 0 | 162 | 0,12 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,60 |
| 1.10 | PJO Brody | 325 | 330 | 0 | 2 | 332 | 0,09 | 29,88 | 0,18 | 30,06 | 0,65 |

### 7.4.2. Wskazniki dla Aglomeracja  „Sędziejowice”

RLM  =Vścieków[m3d]xBZT5[gO2m3]60[gO2Mxd]RÓWNOWAŻNA LICZBA MIESZKAŃCÓW (RLM)

gdzie:

- Vścieków = 350,0 m3/d (planowana przepustowość oczyszczalni, Wg. Koncepcji  P-P)

- RLM=350,0[m3d]x395[gO2m3]60[gO2Mxd]=2 304 RMBZT5 = 395,0 gO2/m3 ( w ściekach surowych wg. Raportu badan WIOŚ w  Łodzi 	 			       	                    Delegatura w Sieradzu z dnia15.03 2006 r)

D  =Mkz [nowi odbiorcy]K [km nowej sieci]WSKAŹNIK KONCENTRACJI (D)

gdzie:

- Mkz = 2 206 osób - ogółem korzystających z nowej kanalizacji zbiorczej  (nowi odbiorcy)

- K = 16,45 km - łączna długość nowej kanalizacji zbiorczej

D  =2 823 [nowiodbiorcy]21,12[kmnowejsieci]=133,66

### 7.4.3. Opis miejscowości skanalizowanych w Aglomeracji Sędziejowice

Przez obszar aglomeracji przechodzi pas terenu Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego ”Dolina Grabi”.  Ponadto południowa część miejscowości Nowe Kozuby położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

Rzeka Grabia która przepływa przez teren gminy z północy na południe powoduje, że krajobraz tego obszaru jest bardzo urozmaicony. Znajdują się tutaj dość duże kompleksy leśne , kompleksy łąk naturalnych, starorzecza. Walory przyrodnicze w połączeniu z małą odległością od dużych miast tj Łódź, Pabianice, Zduńska Wola powodują, że tereny te są bardzo atrakcyjne pod względem turystyczno – krajobrazowym. Powoduje to rozwój agroturystyki oraz powstawanie całych osiedli domków letniskowych. Budowa ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia przyczynia się do rozwoju turystyki aktywnej.

PJO Lichawa położona jest wzdłuż drogi gminnej ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Grabi. Różnica wysokości w terenie wynosi 7,0m na długości 1,15km. Część miejscowości od strony zachodniej i północnej położona jest na terenach Zespołu Parku Krajobrazowego „Dolina Grabi” oraz na terenach zalewowych rzeki Grabi (około 0,3km). Dla gospodarstw położonych na terenach zalewowych nie można instalować Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Atrakcyjne położenie miejscowości sprzyja rozwojowi agroturystyki oraz budownictwu letniskowemu. W miejscowości znajduje się tartak, w Planie przewidziane są tereny pod budownictwo przemysłowe. W miejscowości znajduje się duży Zakład Przetwórstwa Mięsnego posiadający własną oczyszczalnię ścieków.

Ścieki komunalne z miejscowości Lichawa przesyłane będą rurociągiem tłocznym długości 1,12km do istniejącego systemu kanalizacyjnego miejscowości Sędziejowice.

PJO Kamostek położona jest wzdłuż drogi gminnej ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Grabi. Różnica wysokości w terenie wynosi 5,0m na długości 2,15km. Ścieki komunalne z miejscowości Kamostek przesyłane będą rurociągiem grawitacyjnym do projektowanego systemu kanalizacyjnego miejscowości Lichawa. Na całej trasie projektowanego kolektora zabudowania mieszkalne.

PJO Dobra położona jest wzdłuż dróg gminnych ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Grabi. Różnica wysokości w terenie wynosi 13,0m na długości 1,15km dla części północnej oraz 17,5m na długości 2,2km dla części południowej. Od strony wschodniej i zachodniej miejscowość otoczona jest przez lasy, co stwarza korzystne warunki do rozwoju obiektów związanych z turystyką i wypoczynkiem.

W miejscowości znajduje się Zakład Krawiecki oraz Szkoła Podstawowa.

Ścieki komunalne z miejscowości Dobra przesyłane będą rurociągiem grawitacyjnym do projektowanego systemu kanalizacyjnego miejscowości Kamostek. Na całej trasie projektowanego kolektora zabudowania mieszkalne.

PJO Kamostek – osiedle Kolonia Kamostek położona jest wzdłuż drogi gminnej ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Grabi. Różnica wysokości w terenie wynosi 3,0m na długości 1,30km. W miejscowości znajduje się Gospodarstwo Ogrodnicze.

Ścieki komunalne z miejscowości Kolonia Kamostek przesyłane będą rurociągiem grawitacyjnym do istniejącego systemu kanalizacyjnego miejscowości Sędziejowice.

W sąsiedztwie Koloni Kamostek znajduje się Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Sędziejowice” co powoduje, że miejscowość ta jest atrakcyjna pod wszględet turystycznym.

PJO Kozuby Stare położona jest wzdłuż drogi gminnej ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Grabi. Różnica wysokości w terenie wynosi 15,0m na długości 2,20km.

Miejscowość ta położona jest częściowo na terenie Zespołu Parku Krajobrazowego „Dolina Grabi”. Atrakcyjne położenie miejscowości sprzyja rozwojowi agroturystyki oraz budownictwu letniskowemu. Część miejscowości położona jest na terenach zalewowych rzeki Grabi. Dla gospodarstw położonych na terenach zalewowych nie można instalować Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. W miejscowości znajduje się tartak. W miejscowości znajduje się Spółdzielnia Gminna oraz Zakład Produkcji Włókniny.

Ścieki komunalne z miejscowości Kozuby Stare przesyłane będą rurociągiem tłocznym długości 0,84km do istniejącego systemu kanalizacyjnego miejscowości Sędziejowice

PJO Kozuby Nowe położona jest wzdłuż drogi gminnej ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Grabi. Różnica wysokości w terenie wynosi 10,0m na długości 2,0km. W miejscowości znajduje się Tartak, Zakład Naprawy Samochodów oraz Stacja Kolejowa.

Ścieki komunalne z miejscowości Kozuby Nowe przesyłane będą rurociągiem tłocznym długości 0,76km do projektowanego systemu kanalizacyjnego miejscowości Kozuby Stare.

Południowa strona miejscowość Kozuby Nowe położona jest na terenach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Atrakcyjne położenie miejscowości sprzyja rozwojowi agroturystyki oraz budownictwu letniskowemu.

PJO Brzeski, Brody oraz Kolonia Sędziejowice położona jest wzdłuż drogi gminnej ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Grabi. Różnica wysokości w terenie dla miejscowości Brzeski wynosi 12,0m na długości 1,50km. Część miejscowości położona jest na terenach zalewowych rzeki Grabi. Dla gospodarstw położonych w tej części miejscowości nie można instalować Przydomowych Oczyszczalni Ścieków W miejscowości Brzeski znajduje się Dyskoteka na 3 000 miejsc czynna trzy razy w tygodniu.

Ścieki komunalne przesyłane będą rurociągiem tłocznym długości 0,62km bezpośrednio do istniejącej oczyszczalni ścieków Sędziejowice

Część miejscowości Brzeski oraz Brody położona jest na terenach Zespołu Parku Krajobrazowego „Dolina Grabi”. Atrakcyjne położenie miejscowości sprzyja rozwojowi agroturystyki oraz budownictwu letniskowemu.

## 7.5. Aglomeracja  „Marzenin”

### 7.5.1. Obliczenia dla Zlewni oczyszczalni ścieków „Marzenin”

| Lp | Aglomeracja - Zlewnia o.ś. PJO | lość mieszkańców stałych ogółem (Stan obecny na 30.06.2006 r) | Ilość mieszkańców przewidzianych do skanalizowania stan docelowy 2015r |  |  |  | Ilość ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacji zbiorczej |  |  |  | Łączna długość nowej kanalizacji zbiorczej (kanały tłoczne i grawitacyjne) (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość mieszkańców stałych przyłączonych do nowej kanalizacji zbiorczej (M s) | Ilość osób przebywających czasowo w Aglomeracji korzystających z nowej kanalizacji zbiorczej (M c) (turystyka, wypoczynek) | Ilość osób z poza aglomeracji korzystających z nowej kanalizacji zbiorczej (M p) (zakłady, szkoły, służba zdrowia) | Ilość osób - ogółem korzystających z nowej kanalizacji zbiorczej (M kz) | Średni Wkażnik jednostkowy produkcji ścieków dla kanalizacji zbiorczej (m3/M/d) | Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych do nowej kanalizacji zbiorczej (m3/d) | Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do nowej kanalizacji zbiorczej (m3/d) | Razem ilość odprowadzanych w 2015 r do nowej kanalizacji zbiorczej (m3/d) /m3/d/ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Aglomeracja - Zlewnia o.ś. Marzenin | 1 680 | 1 705 | 285 | 229 | 2 219 | --- | 218,54 | 27,82 | 246,36 | 16,45 |
| 2.1 | PJO Marzenin | 599 | 608 | 150 | 133 | 891 | 0,10 | 89,10 | 18,62 | 107,72 | 4,60 |
| 2.3 | PJO Rossosza | 231 | 234 | 50 | 18 | 302 | 0,10 | 30,20 | 1,80 | 32,00 | 3,56 |
| 2.4 | PJO Wola Marzeńska, Nicenia | 90 | 92 | 15 | 10 | 117 | 0,10 | 11,70 | 1,00 | 12,70 | 1,39 |
| 2.2 | PJO Pruszków | 498 | 505 | 40 | 28 | 573 | 0,10 | 57,30 | 2,80 | 60,10 | 3,30 |
| 2.5 | PJO Bilew, Kolonia Bilew | 262 | 266 | 30 | 40 | 336 | 0,09 | 30,24 | 3,60 | 33,84 | 3,60 |

### 7.5.2. Wskazniki dla Aglomeracja  „Marzenin”

RLM  =Vścieków[m3d]xBZT5[gO2m3]60[gO2Mxd]RÓWNOWAŻNA LICZBA MIESZKAŃCÓW (RLM)

gdzie:

- Vścieków = 250,0  m3/d (planowana przepustowość oczyszczalni, wg. posiadanego

Projektu budowlanego – patrz pkt. 7.3.2)

- BZT5  =  540,0 gO2/m3 (wg. posiadanego Projektu budowlanego – patrz pkt. 7.3.2)

RLM=250,0[m3d]x540[gO2m3]60[gO2Mxd]=2 250 RM

D  =Mkz [nowi odbiorcy]K [km nowej sieci]WSKAŹNIK KONCENTRACJI (D)

gdzie:

- Mkz = 2 219 osób - ogółem korzystających z nowej kanalizacji zbiorczej  (nowi odbiorcy)

- K = 16,45 km - łączna długość nowej kanalizacji zbiorczej

## D =2219[nowiodbiorcy]16,45[kmnowejsieci]=134,89

### 7.5.3. Opis miejscowości skanalizowanych w Aglomeracji Marzenin

Tak jak dla aglomeracji Sędziejowice, przez obszar aglomeracji Marzenin przechodzi pas terenu Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego ”Dolina Grabi” Rzeka Grabia, która przepływa przez teren gminy z północy na południe powoduje, że krajobraz tego obszaru jest bardzo urozmaicony. Znajdują się tutaj dość duże kompleksy leśne, kompleksy łąk naturalnych, starorzecza. Walory przyrodnicze w połączeniu z małą odległością od dużych miast tj Łódź, Pabianice, Zduńska Wola powodują, że tereny te są bardzo atrakcyjne pod względem turystyczno – krajobrazowym.

W Wojewódzki Programie Małej Retencji województwa łódzkiego jest budowa zbiornika wodnego Marzenin – Kustrzyce. Powoduje to rozwój agroturystyki oraz powstawanie osiedli domków letniskowych. Budowa ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia oraz zbiornika przyczynia się do rozwoju turystyki.

Ponadto miejscowości położone w aglomeracji MarzeninMarzenin, Bilew, Rossosza ze względu na projektowaną budowę autostrady oraz węzła „Zduńska Wola Karsznice” stają się atrakcyjne pod względem budownictwa przemysłowego.

PJO Marzenin położona jest wzdłuż dróg gminnych ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Grabi. Część miejscowości położona jest na terenach zalewowych rzeki Grabi. Dla gospodarstw położonych w tej części miejscowości nie można instalować Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. W miejscowości znajduje Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Zakład Przetwórstwa Drzewnego, Wytwórnia Wody gazowanej. W południowej części miejscowości projektowany jest zbiornik Małej Retencji Marzenin – Kustrzyce. Zbiornik ten przeznaczony będzie dla celów rekreacyjnych- sporty wodne. Wokół Zalewu powstaną punkty obsługi. Wschodnia część miejscowości przylega do Zespołu Przyrodniczo -Krajobrazowego „Dolina Grabi”. Atrakcyjne położenie miejscowości oraz powstanie zbiornika wodnego, sprzyja rozwojowi agroturystyki oraz budownictwu letniskowemu

Ścieki komunalne z miejscowości Marzenin przesyłane będą projektowanym systemem kanalizacyjnym do projektowanej Oczyszczalni Gminnej.

PJO Bilew i Kolonia Bilew położona jest wzdłuż dróg gminnych ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Grabi. Miejscowość. Część miejscowości położona jest na terenach zalewowych rzeki Grabi. Dla gospodarstw położonych w tej części miejscowości nie można instalować Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Wschodnia część miejscowości przylega do Zespołu Przyrodniczo -Krajobrazowego „Dolina Grabi”. Atrakcyjne położenie miejscowości sprzyja rozwojowi agroturystyki oraz budownictwu letniskowemu

Pomiędzy miejscowościami Bilew, Kolonia Bilew oraz Marzenin projektowana jest trasa autostrady z węzłem Zduńska Wola – Karsznice. W Planie przewidziane są tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe. Ścieki komunalne z miejscowości Bilew przesyłane będą rurociągiem tłocznym długości 1,1km do istniejącego projektowanego systemu kanalizacyjnego miejscowości Marzenin.

Budowa połączenia systemów kanalizacji miejscowości Bilew i Marzenin wymaga wykonania skrzyżowania z autostradą

PJO Rossosza położona jest wzdłuż drogi gminnej ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Grabi. Różnica wysokości w terenie wynosi 13,0m na długości 3,00km.

Ścieki komunalne z miejscowości Rossosza przesyłane będą projektowanym systemem kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej do projektowanego systemu kanalizacji Marzenin.

Wzdłuż drogi Marzenin – Rossosza w Zespołu Przyrodniczo -Krajobrazowego „Dolina Grabi” powstają osiedla domków letniskowych. PJO Pruszków położona jest wzdłuż dróg wojewódzkiej nr 481 ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Grabi. Różnica wysokości w terenie wynosi 15,0m na długości 2,00km. W miejscowości znajduje dwa Zakłady Przetwórstwa Drewna oraz Zakład przetwórstwa Mięsnego.

Ścieki komunalne z miejscowości Pruszków przesyłane będą rurociągiem tłocznym długości 1,0km do projektowanego systemu kanalizacji miejscowości Rososza.

PJO Wola Marzeńska. Miejscowość Wola Marzeńska położona jest wzdłuż drogi gminnej zlokalizowanej na północ od miejscowości Pruszków oraz drogi gminnej Rossosza – Marzenin. Drogi usytuowane są ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Grabi. Różnica wysokości w terenie wynosi 10,0m na długości 0,74km. Ścieki komunalne z miejscowości Wola Marzeńska przesyłane będą do projektowanego systemu kanalizacji miejscowości Pruszków.

## 7.6. Zlewnia o.ś. „Siedlce”

### 7.6.1. Obliczenia dla Zlewni oczyszczalni ścieków „Siedlce”

| lp | Aglomeracja - Zlewnia o.ś. PJO | lość mieszkańców stałych ogółem (Stan obecny na 30.06.2006 r) | Ilość mieszkańców przewidzianych do skanalizowania stan docelowy 2015r |  |  |  | Ilość ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacji zbiorczej |  |  |  | Łączna długość nowej kanalizacji zbiorczej (kanały tłoczne i grawitacyjne) (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość mieszkańców stałych przyłączonych do nowej kanalizacji zbiorczej (M s) | Ilość osób przebywających czasowo w Aglomeracji korzystających z nowej kanalizacji zbiorczej (M c) (turystyka, wypoczynek) | Ilość osób z poza aglomeracji korzystających z nowej kanalizacji zbiorczej (M p) (zakłady, szkoły, służba zdrowia) | Ilość osób - ogółem korzystających z nowej kanalizacji zbiorczej (M kz) | Średni Wkażnik jednostkowy produkcji ścieków dla kanalizacji zbiorczej (m3/M/d) | Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych do nowej kanalizacji zbiorczej (m3/d) | Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do nowej kanalizacji zbiorczej (m3/d) | Razem ilość odprowadzanych w 2015 r do nowej kanalizacji zbiorczej (m3/d) /m3/d/ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Aglomeracja - Zlewnia o.ś. Siedlce | 285 | 290 | 80 | 60 | 430 | --- | 51,6 | 7,2 | 58,8 | 4,13 |
| 3,1 | PJO Siedlce | 285 | 290 | 80 | 60 | 430 | 0,12 | 51,6 | 7,2 | 58,8 | 4,13 |

### 7.6.2. Wskazniki dla Zlewni o.ś.  „Siedlce”

RLM  =Vścieków[m3d]xBZT5[gO2m3]60[gO2Mxd]RÓWNOWAŻNA LICZBA MIESZKAŃCÓW (RLM)

gdzie:

- Vścieków = 58,80 m3/d (wg. tab.powyżej)

- BZT5  =  395,0 gO2/m3 ( w ściekach surowych wg. Raportu badan WIOŚ w  Łodzi 	 			       Delegatura w Sieradzu z dnia15.03 2006 r)

RLM=58,80[m3d]x395[gO2m3]60[gO2Mxd]=387,1 RM

D  =Mkz [nowi odbiorcy]K [km nowej sieci]WSKAŹNIK KONCENTRACJI (D)

gdzie:

- Mkz = 430 osób - ogółem korzystających z nowej kanalizacji zbiorczej  (nowi odbiorcy)

- D =430[nowiodbiorcy]4,13[kmnowejsieci]=104,12K = 4,13 km - łączna długość nowej kanalizacji zbiorczej

ZLEWNIA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW AGLOMERACJI WG. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE SPOSOBU WYZNACZANIA OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI Z DNIA 22 GRUDNIA 2004R. (DZ. U. Z DNIA 30 GRUDNIA 2004R.).

## 7.7. Schematy aglomeracji

7.7.1. Aglomeracja  „Sędziejowice”

| PJO Dobra 4,01km; 351Mkz PJO Kamostek 2,20km; 250Mkz PJO Sędziejowice 1,0km; 315Mkz PJO Kozuby Nowe 3,14km; 269Mkz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PJO Lichawa 1,9km; 355Mkz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PJO Brzeski 2,58km; 226Mkz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PJO Kolonia Sędziejowice 0,60km; 162Mkz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PJO Kolonia Kamostek 1,88km; 166Mkz |  |  |  |
|  | PJO Brody 0,65km; 332Mkz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | o.ś. SĘDZIEJOWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PJO Kozuby Stare 3,1km; 417Mkz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | AGLOMERACJA SĘDZIEJOWICE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mkz = 2 823 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,12 km |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D = 133,66 Mkz/km |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RLM = 2 304 |  |  |  |  |

7.7.2. Aglomeracja „Marzenin”

| PJO Rossosza 3,56km; 302Mkz PJO Wola Marzeńska, Nicenia 1,39km; 117Mkz PJO Pruszków 3,30km; 573Mkz WĘZEŁ AUTOSTRADOWY |  | PJO Bilew i Kol.Bilew 3,60km; 336Mkz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PROJEKTOWANA AUTOSTRADA |  |  |  |  |  |  |
|  | PJO Marzenin 4,80km; 891Mkz |  |  |  |  | ZESPÓŁ PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | O.Ś Marzenin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AGLOMERACJA MARZENIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mkz = 2 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16,45 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D = 134,89 Mkz/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RLM = 2 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.7.3. Zlewnia o.ś. Siedlce

|  |  | O.Ś Siedlce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PJO Siedlce 4,13 km; 430Mkz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ZLEWNIA o.ś. SIEDLCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mkz = 430 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,13 km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D = 104,12 Mkz/km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RLM = 387,1 |  |  |  |

## 7.8. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach surowych

wg. Raportu badan WIOŚ w  Łodzi  Delegatura w Sieradzu z dnia15.03 2006 r)

| Parametr | ###### Jednostka | Wartość średnia |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | gO2/m3 | 395,0 |
| ChZT | gO2/m3 | 942,9 |
| Zog | g/m3 | 251 |
| Odczyn | pH | 7,82 – 7,18 |

## 7.9. Opis systemu kanalizacyjnego w proponowanych Aglomeracjach

###### Wytyczne dla zadań w zakresie odprowadzania o oczyszczania ścieków

* Wobec znikomego stopnia skanalizowania gminy dla obsługi istniejącego i projektowanego zainwestowania planuje się realizację systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków oraz przydomowe systemy oczyszczania.

* Kanały lokalizowane będą w liniach rozgraniczających dróg za zgodą i na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi, w uzgodnieniu z zarządcą sieci. Wyjątek stanowić będzie miejscowość Pruszków położona wzdłuż drogi Wojewódzkiej nr 481, dla której przewiduje się prowadzenie kanalizacji po terenie działek prywatnych.

Prowadzenie kanalizacji sanitarnej zwłaszcza grawitacyjnej po działkach prywatnych nie jest korzystne – eksploatacja kanalizacji (czyszczenie studzienek) wymaga zastosowania sprzetu ciężkiego. Usytuowanie studzienek na terenie prywatnym w oddaleniu od pasa drogowego uniemożliwia dojazd sprzętu a tym samym eksploatację.

* Odpływ ścieków z posesji do sieci rozdzielczej następować będzie za pośrednictwem indywidualnych przyłączy (przykanalików) na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

* Do czasu realizacji kanalizacji zbiorowej oraz dla obszarów zakwalifikowanych do indywidualnych systemów oczyszczania do czasu ich wykonania ścieki będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożone taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Sędziejowicach, bądź po wykonaniu oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzenin i Siedlce do ich punktów zlewnych.

*  Rurociągi Tranzytowe (transportujące ścieki z poszczególnych miejscowości poprzez tereny niezabudowane) przyjęto jako rurociągi tłocznymi

Zbiorczy system kanalizacyjny

Ścieki komunalne z części miejscowości objętych kanalizacją zbiorczą odprowadzane będą do oczyszczalni systemem kanalizacji grawitacyjnej przy współudziale przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych

Ilość ścieków odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej przyjęto w wysokości 100% średnio dobowego zużycia wody na cele sanitarno bytowe. Zużycie wody na jednego mieszkańca na dobę przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.012002 ( Dz. U Nr 8 z dnia 31.01.2001) Tabela 1. poz 4. w wysokości 120 dm3/dM. Dla większych miejscowości został przyjęty współczynnik powiększony na cele usług podstawowych (szkoła, ośrodek zdrowia, handel, itp.).

###### Uzbrojenie przewodów

Uzbrojenie przewodów grawitacyjnych

Na za załamaniach przewodów w planie, zmianie spadku oraz w punktach włączenia kanałów bocznych projektuje się studzienki rewizyjne i połączeniowe ø 1200 mm betonowe lub z tworzywa sztucznego. Przy opracowywaniu projektów budowlanych należy szczegółowo określić wymagania Użytkownika odnośnie średnic studzienek oraz materiału, z jakiego będą zbudowane.

Uzbrojenie przewodów tłocznych

- w najwyższych punktach przewodów projektuje się zainstalowanie zaworów odpowietrzających dla ścieków. Przewody na rurociągu należy zainstalować w studzienkach odpowietrzających ø1400mm, Zainstalowanie zaworów odpowietrzających znacznie poprawia prace pomp i przewodu.

- w najniższych punktach przewodu należy wykonać studzienki odwadniające ø1400mm, wyposażone w zawory spustowe oraz czyszczak.

- włączeniem do kanalizacji grawitacyjnej winno odbywać się poprzez studzienkę rozprężną

Przejście pod projektowaną autostradą

Włączenie kanalizacji z miejscowości Bilew do systemu kanalizacji miejscowości Marzenin będzie wymagało skrzyżowania z projektowaną autostradą.

Przejścia kanalizacji przez autostradę projektuje się rurociągiem tłocznym. Prace należy prowadzić przeciekiem. Rurociąg przewodowy z PE ułożyć w rurze osłonowej na prowadnicy. Po jednej i drugiej stronie obwodnicy należy wykonać studnie o wymiarach 1,5 x 3,0m i głębokości dostosowanej do posadowienia rurociągu. Rury osłonowe należy wprowadzić do studni. Usuwanie awarii wino odbywać się poprzez wymianę przewodu tłocznego w rurze osłonowej bez konieczności wykonywania wykopów.

Przepompownie ścieków

Projektuje się instalowanie przepompowni ścieków całkowicie zautomatyzowanej, bezobsługowej montowanych bezpośrednio na kanalizacji.

Sygnalizacja pracy pomp i awarii przesyłana będzie drogą telefonii komórkowej do wskazanego przez Inwestora punktu np. oczyszczalni ścieków. Monitorowanie pompowni może być do oczyszczalni do której przynależy przepompownia lub do centralnej oczyszczalni.

Pompownia wyposażona będzie w dwie pompy zatapialne z wirnikiem otwartym. Pompy montowane automatycznie na podstawach pomp dzięki zastosowaniu złączy montażowych.

Przyjęto, ze pompy będą pracować naprzemiennie, co umożliwi równomierne zużycie ich w czasie oraz natychmiastową sygnalizację awarii. Przy pracy naprzemiennej jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest schładzana. W następnym cyklu następuje zmiana kolejności pracy. W przypadku awarii jednej pompy, druga automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu usunięcia awarii przebiega bez widocznych skutków zewnętrznych.

Na poziomie wlotu ścieków tj. około 10 cm ponad poziomem wyłączania pomp przyjęto poziom sygnalizacji alarmowej.

Wymagane jest następujące wykonanie przepompowni ścieków:

- Zbiornik pompowni wykonać z polimerobetonu odpornego chemicznie. Zbiornik winien być wykonany w całości jako monolit. Średnica wewnętrzna zbiornika Ø = min. 1500 mm

- Płyta górna winna spełniać rolę podbudowy betonowej pod nawierzchnię asfaltową. Płyta górna powinna przenosić obciążenia statyczne i dynamiczne od pojazdów. Między płytą górna a zbiornikiem pompowni konieczna jest dylatacja uniemożliwiająca przenoszenie drgań i obciążeń od ruchu kołowego.

- Wejście do pompowi poprzez włazy Ø 600 mm. W celu zejścia należy zainstalować drabinkę.

- Do obsługi pompowni należy wykonać stały pomost.

- W celu włączania i wyłączania pracy pomp oraz sygnalizacji stanu alarmowego projektuje się pływakowe sygnalizatory poziomu

# 8. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych badań i analiz na terenie Gminy SĘDZIEJOWICE	 mogą być utworzone DWIE (2) Aglomeracje spełniające wymagania Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji z dnia 22 grudnia 2004r. (dz. u. z dnia 30 grudnia 2004r)

Są to:

1. AGLOMERACJA SĘDZIEJOWICE

o parametrach:

- Ilość osób ogółem w Aglomeracji : 5 011 osób

- Ilość osób - która będzie korzystała  z nowej kanalizacji zbiorczej

(M kz)  =  2 823 osób

- Łączna długość nowej kanalizacji zbiorczej  = 21,23 km

- Współczynnik koncentracji: D = 133,66 Mkz/km

- Równoważna liczba nowo przyłączonych mieszkańców (RLM)  = 2 304 RM

- Aglomeracja obejmuje następujące miejscowości

(zgodnie z Urzędowym Wykazem Miejscowości):

- PJO Sędziejowice

- PJO Lichawa

- PJO Dobra

- PJO Kamostek

- PJO Kamostek

- PJO Nowe Kozuby

- PJO Stare Kozuby

- PJO Brzeski

- PJO Kolonia Sędziejowice

2. AGLOMERACJA MARZENIN

o parametrach:

- Ilość osób ogółem w Aglomeracji : 2 219 osób

- Ilość osób - która będzie korzystała  z nowej kanalizacji zbiorczej

(M kz)  =  2 219 osób

- Łączna długość nowej kanalizacji zbiorczej  = 16,45 km

- Współczynnik koncentracji: D = 134,89 Mkz/km

- Równoważna liczba mieszkańców (RLM)  = 2 250 RM

- Aglomeracja obejmuje następujące miejscowości

(zgodnie z Urzędowym Wykazem Miejscowości):

- PJO Marzenin

- PJO Rossosza

- PJO Wola Marzeńska, Nicenia

- PJO Pruszków

- PJO Bilew, Kolonia Bilew

3. Zlewnia o.ś SIEDLCE nie spełnia wymagań  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r  i nie może być zaliczona do AGLOMERACJI